| ICS XX.XX |  |
| --- | --- |
| XXX |  |

团体标准

T/CAGHP XXX—XXXX

矿山滑坡治理勘查设计规范

Code for Investigation and Design of Mine Landslide Control

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国地质灾害防治与生态修复协会  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体原则	2

5 矿山滑坡勘查	2

5.1 一般规定	2

5.2 露天采矿场滑坡勘查	3

5.3 采空区滑坡勘查	3

5.4 矿山弃渣滑坡勘查	4

5.5 勘查工作布置	4

5.6 勘查工作方法	5

5.7 滑坡稳定性分析	7

6 矿山滑坡治理设计	8

6.1 一般规定	8

6.2 治理方案	9

6.3 治理工程措施	10

7 矿山滑坡监测	13

7.1 一般规定	13

7.2 监测要求	13

附录A （规范性） 地质环境条件复杂程度划分	15

附录B （资料性） 矿山滑坡勘查报告提纲	16

附录C （资料性） 矿山滑坡治理工程设计提纲	19

附录D （资料性） 矿山滑坡治理监测报告提纲	21

附录E （资料性） 地球物理勘探与测试方法适用范围简表	17

附录F （资料性） 滑坡监测适用方法技术简表	20

参考文献	22

- 前言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准附录A为规范性附录，B、C、D、E、F为资料性附录。

本标准由中国地质灾害防治与生态修复协会提出并归口。

本标准起草单位：四川省综合地质调查研究所、中国地质环境监测院、成都理工大学、四川九〇九建设工程有限公司。

本标准主要起草人：魏昌利、李长顺、秦宇龙、王文沛、冯文凯、魏云杰、蒋华标、贺模红、杨强、何元宵、王猛、张瑛、毛郁、罗明、廖维、陈亮、莫家伟、陈光平、梁京涛、赖驰。

本规范由中国地质灾害防治与生态修复协会负责解释。

- 引言

随着采矿业的发展，矿山开发引发的露天采矿场滑坡、采空区滑坡、矿山弃渣滑坡等地质灾害问题仍然凸显。

为提高矿山滑坡治理技术水平，统一技术标准，确保矿山滑坡治理勘查设计技术可行、安全可靠、经济合理，有效防治矿山地质灾害，推进生态修复和绿色矿山建设，在充分研究和吸收国内有关矿山滑坡治理技术标准、技术方法和经验的基础上，特制定本标准。

# 矿山滑坡治理勘查设计规范

## 范围

本标准规定了矿山滑坡勘查、设计、监测的技术要求。

本标准适用于采矿活动引发或影响采矿活动的滑坡的勘查、设计、监测工作。

## 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32864  滑坡防治工程勘查规范

GB/T 38509  滑坡防治设计规范

GB 50021  岩土工程勘察规范

GB 50026  工程测量标准

GB 50086  岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范

GB/T 50123  土工试验方法标准

GB/T 50266  工程岩体试验方法标准

GB 51018  水土保持工程设计规范

GB 51044  煤矿采空区岩土工程勘察规范、

DZ/T 0221  崩塌、滑坡、泥石流监测规范

TD/T 1036  土地复垦质量控制标准

T/CAGHP  地质灾害地表变形监测技术规程

## 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

矿山滑坡  mine landslide

因矿山开采活动引发或矿区内影响采矿活动的滑坡。

注：主要包括露天采矿场滑坡、采空区滑坡、矿山弃渣滑坡。

露天采矿场滑坡  open pit landslide

露天采矿活动形成的边坡（边帮）在内外动力、降雨等诱发因素作用下形成的滑坡。

采空区滑坡  goaf landslide

地下矿山采掘活动导致地表斜坡发生形变而形成的滑坡。

矿山弃渣滑坡  mine dump landslide

矿山弃渣形成的堆填边坡在内外动力、降雨等诱发因素作用下形成的滑坡。

动态设计  observational design

根据施工过程揭露的地质情况和监测信息进行优化设计。

治理工程监测  monitoring for the stabilizing works

专门为矿山滑坡防治工程开展的施工安全监测、防治效果监测和长期动态监测。

## 总体原则

### 矿山滑坡勘查、设计应采用安全、可靠、经济的综合技术手段和方法，使用新技术、新方法，但不应加剧滑坡变形和土地损毁。

### 矿山滑坡治理勘查设计分为勘查、设计、监测等工作阶段，监测贯穿矿山滑坡治理工作全过程或周期。

### 矿山滑坡勘查应在地面调查基础上，充分利用已有资料，结合遥感、钻探、槽探、物探、测试等手段，分析掌握滑坡信息。勘查内容和工作量应根据拟治理滑坡区的地质条件、工作阶段和工程治理需求来确定。

### 矿山滑坡防治工程设计应综合考虑地质环境条件、滑坡失稳机理以及承灾体危害和防治工程等因素，因地制宜、科学设计。

### 矿山防治工程设计应进行动态设计，根据地质条件和监测信息变化，及时进行设计补充或变更。

### 矿山滑坡监测应包括调查监测、勘查监测和防治工程监测。

### 矿山滑坡运动形式及要素按GB/T 32864-2016附录A执行，岩（土）体组成、结构因素及其他因素的分类按GB/T 32864-2016附录B执行。

### 矿山滑坡地质环境复杂程度分级按附录A表A.1执行。

### 根据矿山滑坡潜在经济损失、威胁对象，按表1将治理级别分为一、二、三级。

治理工程分级表

| 矿山滑坡防治工程等级 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在经济损失/万元 |  | ≥5 000 | 5 000＞且≥500 | ＜500 |
| 威胁对象 | 威胁人数 | ≥500 | 500＞且≥100 | ＜100 |
|  | 矿山类型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 注：满足潜在经济损失或威胁对象中的其中一条，即划定为相对应的防治工程等级。 |  |  |  |  |

## 矿山滑坡勘查

### 一般规定

#### 应在综合分析研究已有资料的基础上进行现场踏勘，根据矿山滑坡特征、诱发因素及土地损毁情况，针对性编制勘查方案

#### 查明滑坡的岩（土）体结构、空间几何特征和规模、水文地质条件、矿山开采与滑坡的关系、滑坡危害及损毁土地等情况，获取岩（土）物理、力学参数，分析滑坡成因，进行稳定性评价，预测其发展趋势，为治理工程设计提供依据。

#### 矿山滑坡勘查宜采用遥感、测量、工程地质测绘、钻探、井探、槽探、硐探、地球物理勘探及岩土水测试等综合手段，辅以InSAR、机载Lidar、无人机航摄、三维倾斜摄影等技术。

#### 对规模大、地质环境复杂的矿山滑坡可分为可行性论证勘查、初步设计勘查、施工图设计勘查等阶段。可行性论证勘查、初步设计勘查按照GB/T 32864-2016执行。

#### 查明滑体、滑带、滑床的岩土体物理力学性质，重点查明滑带的抗剪强度指标

#### 开展滑坡区土壤类型、植被覆盖及土地利用类型、土地损毁等调查。

#### 开展不同时段土地的损毁类型、损毁程度、损毁面积等预测，进行土地损毁分析。

#### 对位于高应力区的滑坡，宜进行滑坡岩石原位地应力测量与分析。

#### 矿山滑坡勘查应践行绿色勘查，不应加剧滑坡变形。

#### 矿山滑坡勘查的各项野外工作应进行现场验收。

#### 勘查成果应包括勘查报告、原始测试报告等附件及可供设计使用的工程地质图册，勘查报告提纲见附录B。

### 露天采矿场滑坡勘查

#### 收集矿山资料，包括露天矿山的生产规模、服务年限、开采境界、开采规划、方法、采场要素及参数、开拓运输方式及矿山布置情况，矿层及质量参数，以及矿山采掘的平面图、地质剖面图。

#### 露天采矿场滑坡勘查应针对由其结构面控制滑坡周界，由断层面、节理或其他软弱结构面、破碎带形成滑动带等特点，采用综合勘查手段，注重构造结构面调查与分析，找出滑动依附的结构面，查明滑坡的分布范围、规模、破坏形式、岩土性质及危害程度。

#### 露天采矿场滑坡勘查内容

##### 查明露天采矿场开采范围、采矿方法、采矿进度等，分析采矿活动与滑坡的相互影响。

##### 查明滑坡失稳前后地表形态，工作帮及非工作帮分布、长度、台阶高度，确定台阶边坡的变形与破坏情况及其影响因素。

##### 查明滑坡体形态与边界特征、规模、变形特征、人员伤亡及财产损失，划定危险区范围及威胁对象。

##### 查明勘查区地层分布、成因、时代、岩性、产状及岩土体组合关系等，查明断层、褶皱、节理、裂隙等构造类型，查明矿体与其周边地层的接触关系。重点查明软弱结构层（面）及滑带的分布、厚度及其工程地质特征。

##### 查明岩脉的空间分布、组合规律及其工程地质特征，对直接影响滑坡稳定的较大不连续面应重点研究。

##### 查明含水岩组特征、地下水赋存、补给、径流及排泄条件，获取渗透系数、水压力等参数，分析采矿活动对地下水趋势影响，地下水对建筑材料腐蚀性影响。

##### 查明勘查区地表水径流条件，包括降雨、河流对坡体的侵蚀、冲刷、侧蚀、揭底等作用，分析其对滑坡稳定性的影响。

#### 露天采矿场滑坡勘查重点

##### 破碎岩体滑坡，应查明顺坡向的软弱破碎带、断层破碎带、底错带等软弱结构面的分布层数、层位、产状、规模、破碎带岩土体性质，查明滑带岩土性质及其力学参数指标。

##### 层状岩体滑坡，应查明倾向临空面的泥化夹层、层间错动带、断层或劈理带、不同岩性和不同时代的地层接触面、不整合或假整合面等结构面分布部位、产状、含水条件，及其力学参数指标；查明层间水的分布、层数和水压，以及补给来源与方式。

##### 块状岩体滑坡，应查明块状岩体结构面的产状，水对结构面的软化、潜蚀作用及其软化后力学参数指标；查明在应力条件变化下岩体的不均匀变形，以及其间的地下水分布、补给条件和方式等。

### 采空区滑坡勘查

#### 采空区滑坡勘查应在查明采空区特征的基础上进行，确定采动边坡转化为滑坡的可能性，采空区调查按GB 51044-2014的规定执行。

#### 勘查工作不应引起或加剧斜坡及采空区变形。

#### 应查明采空区上覆斜坡结构特征、变形特征及稳定性，根据矿山开采规划，分析并预测新采空区对斜坡稳定性的影响和可能的失稳模式。

#### 采空区滑坡勘查内容

##### 在收集资料基础上，开展采空区调查，查明采空区分布、开采历史和计划、开采方法、开采边界、顶板管理方法、覆岩类型及其破坏模式等基本要素，分析其与滑坡的时间、空间关系。

##### 查明滑坡及周边区域地形地貌、地质构造、地层岩性、水文地质条件等。

##### 查明滑坡下部采空区深度、体积、塌陷冒落状况，分析岩层移动变形特征。

##### 查明地表变形特征和分布规律，包括拉张裂缝、剪切裂缝、鼓胀变形、台阶的分布位置、形状、大小、深度、延伸方向、发生时间、发展速度等，确定滑坡形态、边界及规模。

##### 查明岩石风化程度和岩体基本质量等级，以及主要结构面的类型、产状、延展情况、闭合程度、充填情况、充水情况、组合关系及力学属性，统计分析主要结构面与临空面关系。

##### 分析地表移动变形对滑坡形态、主要结构面产状、岩土体强度、水文地质条件等的影响，并进行拉张变形区、剪切下沉区、挤压下沉区、鼓胀隆起变形区划分。

##### 结合无人机航摄、钻探、地球物理勘探等工作成果，建立三维地质模型，分析滑坡成因机制，评价滑坡稳定性。

### 矿山弃渣滑坡勘查

#### 矿山弃渣滑坡主要包括矿山弃渣层内滑动、沿矿山弃渣与基底接触面滑动、沿基底以下软弱结构面滑动等三种破坏方式。

#### 收集矿山弃渣场地资料，包括场地勘察评价、弃渣堆积、碾压方式等方面资料。

#### 矿山弃渣滑坡勘查内容

##### 查明勘查范围内地形地貌，包括矿山弃渣堆积前、后的场地地形条件。

##### 查明弃渣堆积体分布范围、堆积高度及坡度、堆积期次以及已有防护措施等。

##### 查明弃渣场地地层岩性及其分布、成因、产状、物理力学性质，重点查明基底以下软弱夹层及其物理力学参数，评价基底承载力。

##### 查明弃渣堆积体特征，包括堆积体岩性、不同期次堆积接触特征等。重点查明堆积体内软弱结构面及其物理力学参数，获取堆积体密实度、天然休止角等参数。

##### 查明弃渣滑坡形成碎屑流、泥石流等次生灾害的可能性及空间范围，并应据此扩大勘查范围。

##### 查明弃渣滑坡区边界条件、范围、规模、变形特征、诱发因素、威胁对象等。

##### 查明勘查范围内水文地质条件，包括堆积体内及基底以下含水层、隔水层分布，地下水补给、径流、排泄等条件，获取水压力、渗透性等参数。

##### 在论证弃渣滑坡稳定性和破坏方式的基础上，提出弃渣管理及滑坡治理建议。

### 勘查工作布置

#### 工程地质测绘应优先于其他工程勘探工作,对滑坡进行分区。测绘平面图比例尺宜采用1:2 000～1:200，剖面图比例尺宜采用1:1 000～1:200，局部重点区域可根据实际需要提高测绘精度。

#### 勘探线（剖面）宜由钻探、井探、槽探及物探等勘探点构成。

#### 纵向勘探线的布置应结合滑坡单元进行，不同滑坡单元均应有主勘探线控制，其方向应与该单元主滑方向一致，在其两侧可布置辅助勘探线。采空区滑坡勘探线布置应考虑其空间分布特征。

#### 根据地质条件复杂程度，结合防治工程方案，勘探点线间距布置宜按表2确定。

勘探点线间距布置

| 地质条件复杂程度 | 勘探线 | 主辅勘探线间距 m | 主勘探线勘探点间距 m | 辅勘探线勘探点间距 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 简单 | 纵向 | 120～30 | 60～30 | 120～60 |
|  | 横向 | 120～30 | 120～60 | 120～60 |
| 中等 | 纵向 | 100～25 | 50～25 | 100～50 |
|  | 横向 | 100～25 | 80～40 | 100～50 |
| 复杂 | 纵向 | 80～20 | 40～20 | 80～40 |
|  | 横向 | 80～20 | 40～20 | 80～40 |

#### 主勘探线（剖面）不应少于三个勘探点，对于地质条件复杂、后缘边界不确定的滑坡，宜在后缘边界外适当增加勘探控制点。

#### 主勘探线上投入的工程量及勘探点位布设应满足主剖面图绘制、试验及稳定性评价的要求，并兼顾地下水观测和变形长期监测的需要。

#### 勘探点宜布设在重点勘查、设计的治理工程部位，应兼顾采样、现场试验和监测。

#### 物探宜沿勘探线进行布置，探测深度应达到最深滑面以下10m且应达到强风化界线以下，拟设工程部位应达到滑面以下30m。采空区滑坡物探解译深度应达到采空底板以下15m～25m。

#### 露天采矿场滑坡钻孔应穿过不连续面或可能的最深滑动面，并应深入其下不小于10 m；采空区滑坡钻孔应穿过最深潜在滑动面并进入稳定层不小于8 m，宜穿过采空区底板以下不少于5 m；矿山弃渣滑坡钻探应穿过最深潜在滑动面并进入稳定层不小于10 m，且应深入原地面以下稳定层不小于10m。

#### 滑坡体前缘、后缘、侧缘部位及勘探线上地质露头不清时，应布置必要的探槽进行追踪。

#### 对地质环境条件复杂的大型或大型以上滑坡，宜采用探硐进行勘探以及现场大面积剪切试验。

### 勘查工作方法

#### 遥感解译

##### 应使用地面分辨率优于0.5 m，云层覆盖率小于5%且未覆盖重要地物的遥感数据，存档数据拍摄时间一般不早于一年。

##### 遥感解译范围应覆盖滑坡勘查区，宜收集不同时相影像数据进行多期次对比解译。

##### 影像上图斑面积大于4 mm2点状或长度大于2 cm的线状地质现象均应进行解译。

##### 宜利用数字高程模型（DEM）和无人机航摄影像，建立勘查区三维影像模型。

##### 解译内容包括地形地貌、地层岩性、地质构造、地表水体、土地利用及矿山工作帮、临时便道等孕灾背景条件，以及滑坡边界、剪出口、裂缝、鼓胀等变形特征。

##### 露天采矿场滑坡还应解译采矿边界、采矿场地形演变等，采空区滑坡还应解译采空移动变形特征，矿山弃渣滑坡还应解译弃渣堆积体范围、地形演变等。

#### 工程地质测绘

##### 工程地质测绘应包括已有资料的收集、分析、利用与现场踏勘、调查、测绘工作。实地测绘可根据滑坡区特征采用测线测绘法、界线追踪法、露头标绘法等方法。

##### 测绘应将滑坡区及周边主要的地质现象和地物要素等表达在地形图上。测量坐标和高程系统宜按GB 50026-2020相关条款执行，对联测困难的山区也可采用独立坐标系和假设高程。

##### 地形图精度，要求图上具有定位意义的独立地物点相对于邻近图根点的点位中误差应小于图上0.5 mm。邻近地物点间距中误差不大于图上0.4 mm。

##### 测绘范围应包括后缘壁至前缘剪出口及两侧缘壁之间的整个滑坡，并外延到滑坡可能影响的一定范围。

##### 地形地貌测绘应包括：宏观地形地貌（坡度、高差、台阶高度及宽度、沟谷、鼓丘、洼地、河道变迁及冲淤等）和微观地形地貌（滑坡后壁的位置及特征，两侧裂缝的位置及特征，前缘出露位置、形态、临空面特征及鼓胀、剪出情况，后缘洼地、反坡、台坎等）。

##### 地质构造测绘应包括：地质构造线、地层接触线、岩性分界线和每个地质单元体，并应实地勾绘连接观测点之间的地质界线草图。地质观测点应充分利用天然和人工露头，当露头不佳或存在隐伏的地层界线、断层时，宜采用剥土、槽探等手段进行人工揭露。

##### 岩（土）体工程地质特征测绘应包括：周边地层、滑床岩（土）体结构；滑坡岩体结构与产状，或堆积体成因及岩性；软硬岩组合与分布、层间错动、风化与卸荷带；粘性土膨胀性、黄土柱状节理；滑带（面）层位及岩性。

##### 水文地质测绘应包括：地下水类型、赋存条件、含水层、隔水层、补给、径流、排泄等，地表水分布、流速、流向、流量、季节性变化情况及冲刷特征。

##### 滑坡裂缝测绘应包括：裂缝的分布、长度、宽度、形状、力学属性及组合形态；应对建筑物开裂、鼓胀或压缩变形进行测绘，判断与滑坡形成的关系。

##### 重要地质现象应有足够的调查点控制。重要观测点的定位应采用仪器测量。

##### 滑坡剖面线宜与滑坡勘探线一致，采用与平面图等同或更大的比例尺。滑坡剖面的两端点、控制点应设立显著标志，每一条剖面至少应有2个标志点。

##### 地质调查与测绘野外记录应分类采用统一的专门卡片记录观测点。

##### 工程地质测绘应提交地形测量、地质调查和测绘成果，包括图册及相关原始附件。

#### 地球物理勘探

##### 地球物理勘探宜与工程地质测绘、钻探、槽探等手段配合，地球物理勘探方法应根据工程要求、探测对象的地球物理特性和场地地形地质条件等因素确定，见附录C表C.1。

##### 应通过现场试验，研究勘探方法的有效性，确定合适的野外观测系统和仪器参数。

##### 采空区滑坡勘查应先采用物探手段，查明采空区的埋深、平面分布范围、垮落及充水状态、覆岩类型和特征、周围介质的物性差异等。

##### 当物探反映有重大异常时，应补充钻探、井探、硐探和槽探等予以验证。

##### 物探实测资料应结合钻孔等相关地质情况进行综合分析，提出解释成果。

#### 钻探

##### 钻探孔位的布置应在工程地质测绘的基础上进行，沿确定的勘探线布置，针对需查明的滑坡地质结构或问题确定具体孔位。

##### 滑体内地下水位以上的粘性土、粉土、人工填土和不易塌孔的砂土内应采用干法钻进。

##### 滑体内地下水位以下的岩（土）层内，以及滑带及其上下5m范围内应采用单管双动钻进技术，或双管双动钻进技术或无泵反循环技术等对滑坡岩土扰动小的钻进技术钻进。钻进过程中，应记录冲洗液和地下水情况，每班开始工作前均应测量水位。

##### 在滑带及其上下5 m范围内，采用干法或双（三）管单动钻进方法时，回次进尺不得大于0.5 m，应及时编录岩芯，确定滑动面位置。

##### 滑体、滑床和滑带的岩芯采取率应分别大于80%、85%和90%。

##### 孔深最大允许误差不宜大于1‰，钻孔顶角最大允许弯曲度应小于2%。

##### 钻孔终孔孔径不宜小于91 mm，并应满足取样要求的最小孔径。

##### 孔深误差及分层精度、孔斜误差、岩心采取、钻孔简易水文地质观测、钻孔地质编录、施工、验收等应符合GB/T 32864-2016的有关规定。

##### 终孔后应及时进行资料整理并提交钻探成果，绘制钻孔综合柱状图。

#### 井探、硐探和槽探

##### 井探、硐探和槽探宜沿勘探线布置并与钻探相结合。

##### 探井、探硐的深度、宽度、长度、断面应按设计要求确定，探井深度不宜超过地下水位。

##### 对地质结构复杂难以定论，且治理级别为一级的滑坡可考虑采用探硐进行勘探。探硐宜及时支护，并考虑综合利用，且探洞护壁应预留足够的观测窗。

##### 应及时开展探槽、探井、探硐的素描、拍照、录像、采样及埋设监测仪器等工作，并进行地质编录、绘制展示图，展示图比例尺宜为1:100～1:50。

##### 按要求配合进行滑动面（带）力学抗剪强度的原位试验，同时在预定层位按要求采取岩、土样。

#### 取样与试验

##### 滑坡取样与试验按GB/T 50123-2019和GB/T 50266-2013的相关条款执行，提供滑坡治理工程设计所需的基本参数指标。

##### 土样可在钻孔、探井、探槽、探硐中采取，软弱土层应连续取样，土样应密封送交试验室，运输中应避免振动。岩石试样可在钻探岩芯中采取或在探井、探槽、探硐中刻取，试样应标注可能滑移方向，软质岩石试样应及时密封。

##### 土质滑坡宜进行滑坡体大型重度试验，试验方法宜采用容积法，试坑体积不小于500 mm×500 mm×500 mm。

##### 采用井探、硐探、槽探揭露的滑带应取原状土样进行试验，土样尺寸不小于200 mm×200 mm×200 mm，土样数量不应少于6件。

##### 钻孔中采集土样应使用薄壁取土器，样品高度应不小于200 mm。

##### 对滑坡体分类进行不同岩（土）体的室内剪切试验与压缩试验，确定抗剪强度（c、φ值）、压缩模量及其他强度与变形指标，且每项岩（土）体室内物理力学试验不得少于6组。

##### 当采用抗滑桩、锚索等进行滑坡防治时，应在支挡工程布置部位对滑床基岩不同岩组取样进行常规物理力学试验。

##### 采用井探、硐探、坑槽探揭露的滑带宜进行原位大面积剪切试验，可在天然含水状态和人工浸水状态下进行剪切，并应对现场开挖及制样过程、滑带形状、滑带土成分、力学性质进行详细测绘描述，并照（摄）像。原位测试方法应符合GB 50021-2001和GB/T 50266-2013的有关规定。

##### 中型及以上规模，且危害等级为一级的滑坡，应进行抽水试验以获得滑坡体渗透系数。当无法抽取地下水时，在保证滑坡稳定的条件下，可采用注水试验方法。抽（注）水试验不得少于2组。

##### 采集地表水、地下水进行化学简分析；无法确定地表水、地下水腐蚀性时，应进行腐蚀性评价。

### 滑坡稳定性分析

#### 滑坡稳定性的初步判别宜采用极射赤平投影法、工程地质类比法。对区域地质资料详实的矿山滑坡宜采用工程地质类比法判别，岩质滑坡宜采用极射赤平投影法。

#### 土质滑坡和强度极低的软岩、倾内薄层状结构、散体结构或碎裂结构的岩质滑坡，当滑动面为圆弧形时，宜采用简化毕肖普法和摩根斯顿-普赖斯法进行稳定性计算。

#### 可能沿基岩面、原地面、层面、裂隙面、断层面或软弱结构面等发生滑动的滑坡，当滑动面为平面或折线型时，宜采用摩根斯顿-普赖斯法或斯宾塞法进行稳定性计算。

#### 块状结构或层状结构的岩质滑坡，宜采用萨尔玛法和不平衡推力传递法进行稳定性计算。

#### 两组或两组以上节理裂隙或结构面切割而成的楔形滑体滑坡，宜采用楔体法进行稳定性计算。

#### 可能发生倾倒破坏的层状岩体滑坡，宜先采用定性分析和定量评价相结合的方法确定可能发生倾倒的部位及其稳定性，并采用数值分析法对滑坡稳定性及其破坏模式进行复核判断。

#### 采空区滑坡稳定性评价应在确定滑坡破坏模式的基础上，采用工程地质类比法、结构面组合判断法、极限平衡法、数值分析法进行综合评价，有条件时可开展物理模拟验证实验。

#### 滑面倾角变化较大的滑坡，当采用传递系法进行稳定性评价和推力计算时，应采用隐式解。

#### 应充分考虑水文地质条件对矿山滑坡稳定性的影响。

#### 地质条件复杂，或支挡工程组合结构复杂的滑坡，宜采用数值模拟强度折减法进行设计和校验。

#### 滑坡稳定性评价和推力计算公式的选用，按GB/T 32864-2016附录B执行。

## 矿山滑坡治理设计

### 一般规定

#### 矿山滑坡治理工程设计应依据勘查成果进行,提纲见附录D。

#### 治理工程设计应根据滑坡所处的地形地质条件、滑坡的基本特征、成因机理、破坏模式、发展趋势及危害程度，结合保护对象的重要性、施工条件等，遵循“以防为主、防治结合、安全可控”的原则，通过综合技术经济比较，确定滑坡防治工程方案，采取截排水、减载、反压、支挡加固、生态修复等工程相结合的综合防治措施，保证安全。

#### 对规模大、性质复杂、变形缓慢且短期内难以查明其性质的滑坡，可采取一次规划设计、分期治理的方案。

#### 当地质环境条件和水文条件复杂时，排水工程对于滑坡稳定系数的提高值可不作为设计依据，但可作为安全储备加以考虑。

#### 治理工程设计应复核滑坡稳定性推力计算结果，设计安全系数应依据滑坡治理等级和设计工况，按表3选定。对于三级滑坡治理工程，可不考虑工况Ⅳ。临时性矿山滑坡治理工程按治理等级三取值。对于采用地下排水、埋入式抗滑桩、小口径组合抗滑桩和抗滑键为主要措施的治理工程，其设计安全系数应取高限。

滑坡设计安全系数取值表

| 治理等级 | 设计 |  | 校核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工况Ⅰ | 工况Ⅱ | 工况Ⅲ | 工况Ⅳ |
| 一 | 1.30～1.25 | 1.25～1.20 | 1.20～1.15 | 1.05 |
| 二 | 1.25～1.20 | 1.20～1.15 | 1.15～1.10 | 1.02 |
| 三 | 1.20～1.15 | 1.15～1.10 | 1.10 | — |
| 工况Ⅰ—基本荷载；工况Ⅱ—基本荷载+暴雨荷载；工况Ⅲ-基本荷载+地震荷载； 工况Ⅳ-基本荷载+暴雨荷载+地震荷载；当滑坡区爆破震动荷载高于地震荷载时，应取爆破震动最大荷载。 |  |  |  |  |

#### 滑坡治理施工过程中应采取必要的应急措施与临时保护措施，控制滑坡变形速率，防止滑坡进一步失稳，保证滑坡施工安全。滑坡治理应急工程、临时工程应与永久防护支挡工程相结合。

### 治理方案

#### 露天采矿场滑坡治理方案

##### 土质滑治理宜采取下列措施：

- 浅层和中层堆积土滑坡，宜以前部抗滑支挡、锚固工程为主，减载、截排水及疏干地下水措施为辅；

- 厚层及巨厚层堆积土滑坡，宜在滑坡前部设置抗滑支挡工程，并以截断供给滑带水的水源为根治措施。当坡体密实、前缘斜坡高陡，且斜坡下部存在含水软弱土层时，应采取削坡减载措施。

##### 层状岩质滑坡治理宜采取下列措施：

- 顺层岩质滑坡治理工程应以截排主滑带含水层地下水与滑坡前部抗滑支挡工程相结合，并在滑体中无软岩夹层与互层的厚度范围内采取减载的辅助措施；

- 截排滑带含水层地下水时，应根据地下水补给来源确定截排水对象及工程部位。对层面较缓、以软岩层顶面的层间含水错动带或软岩顶层的软化揉皱层为滑带的岩体滑坡，以截排补给软岩顶层的地下水为主；对厚层软岩下伏为破碎的硬岩含承压水的岩体滑坡，以能降低地下水位使其水头低于覆盖其上的软岩层底面为主；

- 层面产状较陡的滑坡，应以恢复山体支撑为主，宜采取锚固措施。

##### 切层岩质滑坡治理宜采取下列措施：

- 切层岩质滑坡治理应以在滑坡前部增加抗力为主，地表排水措施为辅。并根据滑带的软弱结构面或顺坡断层等分布情况，确定减载措施的可行性；

- 岩层产状平缓或反倾、岩性软弱或下伏软弱岩层的软质岩滑坡以及错落性滑坡，宜对滑体中上部采取减载，坡脚软岩进行支挡加固，并结合地表、地下排水进行综合治理。当减载及削坡不易实现时，可采取在滑坡前部设置抗滑支挡工程增加抗力。

##### 块状岩质滑坡治理宜采取以预应力锚固、抗滑支挡为主，截排水、注浆加固为辅的工程措施。

##### 破碎岩体滑坡治理宜采取下列措施：

- 破碎岩体滑坡宜采用上部削方减载与下部坡脚支挡相结合，坡体预应力锚固与地下水引排工程相结合，并兼顾地表排水的综合治理工程措施；

- 规模较大、性质复杂、治理困难的破碎岩体滑坡，可采用大型抗滑桩工程。当滑坡体内地下水丰富时，可采取截排水隧洞等措施引排地下水。变形较强烈的滑坡治理前期，可采用减载反压工程作为应急抢险措施。

#### 采空区滑坡治理方案

##### 针对采空区范围内的地面沉陷地带，未达到稳沉状态的，宜采取监测、示警及临时工程措施，消除安全隐患；达到稳沉状态的，应采取防渗处理、削高填低、回填整平、（截）排水、生态防治等综合治理措施。

##### 采空区滑坡地裂缝，应根据其规模和危害程度采取不同的措施。地裂缝规模和危害程度较小的，采用土石填充并夯实；规模和危害程度较大的，可采取灌浆填充等措施。

##### 采空诱发的土质、岩质滑坡宜采用抗滑桩支挡、锚索加固、顶板支撑、排水、生态防治等治理措施，必要时可对采空区关键地段进行回填。

#### 矿山弃渣滑坡治理方案

##### 矿山弃渣滑坡治理方案宜采取截排地下水、地表防渗处理、生态防护、削坡减载、回填压脚与支挡加固工程相结合的综合措施。

##### 在弃渣堆积体内部滑动的滑坡，应根据滑面（带）的深度、滑面倾斜度和含水状态，增加抗力的支挡措施与截排水措施的主次关系，采用前缘支挡、回填压脚、生态防护、截水、排水（自流、井排或联合排水）等治理措施。

##### 沿基底接触面滑动的滑坡，应根据接触面含水状况和下伏基底性质，对后部或后缘以外补给滑带水的地下水采取截排水措施，结合后缘减载、前缘抗滑支挡及地表防渗排水等措施。

##### 沿基底软弱层滑坡治理宜采取截排水、减载与支挡加固相结合的综合措施：

- 覆盖在软质岩层上、主滑带位于软质岩顶面含水层地带的滑坡，应以截排软质岩层顶面含水层地下水和坡体上部减载为主，结合坡体前缘抗滑支挡、锚固等工程进行治理；

- 覆盖在硬质岩层上、主滑带位于倾斜较陡的基岩顶面、且无明显地下水补给来源的滑坡，应以采取抗滑支挡与削方减载相结合，必要时可采取锚固的措施。

### 治理工程设计

#### （截）排水工程

##### 依据滑坡区水文条件，可采取地表排水工程、地下排水工程或二者相结合的排水工程。

##### 地表排水工程应按滑坡区及周边工程地质与水文地质条件、汇水面积、排水路径、截水沟排水能力等因素综合确定。

##### 地下排水应视滑动面情况、滑坡所在山坡汇水范围内的含水层与隔水层水文地质结构及地下水动态特征，可采用自流排水、钻孔排水、井巷排水或联合排水等方式。

##### 滑坡区排水工程应与矿山开采工艺相结合，对水文地质条件简单和涌水量不大的滑坡区宜采用地表排水工程，在滑坡区后缘应设置截水沟，并对裂缝进行遮盖或封闭措施。

##### 排水工程设计按照GB/T 38509-2020的规定。

#### 抗滑桩工程

##### 抗滑桩设计荷载应包括滑坡体自重、渗透压力、孔隙水压力、地震力。

##### 抗滑桩应嵌固在滑动面以下的稳定岩（土）体中，并不应产生新的深层滑动。

##### 桩位宜选择在滑坡体较薄、嵌固段地基强度较高的地段，其平面布置、桩间距、桩长和截面尺寸等应综合考虑确定。

##### 桩截面尺寸应根据滑坡推力的大小、桩间距、桩顶位移量以及嵌固段地基的横向容许承载力等因素确定。

##### 嵌固段桩底端距离露天边帮的有效长度不应小于嵌固段深度。

##### 当滑坡推力较大时，宜采用大截面矩形方桩和预应力锚拉桩。预应力锚拉桩、锚索与水平面的下俯倾角宜采用20～30°，锚固段应置于滑动面（带）以下稳定地层，锚固力及最佳锚固深度应通过现场抗拔试验确定。

##### 当悬臂抗滑桩的设计弯矩过大，或桩顶位移超过容许位移时，宜采用预应力锚索抗滑桩；当滑坡变形较大不宜进行大截面抗滑桩开挖施工时，宜采用小口径组合抗滑桩；当滑坡体厚度大、不存在次级滑带，且对地面变形无严格要求时，可采用埋置式抗滑桩；当滑坡体地下水较为丰富，需降低地下水位和抗滑支挡时，可采用箱型抗滑桩。

##### 抗滑桩设计应按照GB/T 38509-2020的规定执行。

#### 锚索（杆）工程

##### 预应力锚索可用于土质、岩质滑坡加固，锚固段应设置在滑动面以下稳定的岩层中，其防腐等级也应达到相应要求。

##### 锚固型式应根据边坡岩土体类型、工程特征、锚杆承载力大小、锚索（杆）材料和长度、施工工艺等条件综合确定。软质岩、风化岩地层宜采用压力分散型锚索；强度较高的硬质岩石地层可采取拉（压）力集中型锚索。

##### 采用新的锚索（杆）结构型式或无类似锚固经验地层中进行锚固时，应对锚索（杆）进行现场拉拔试验。

##### 根据工作环境、地质条件和设计锚固力大小，可选用普通水泥砂浆锚杆、中空注浆锚杆、自钻式中空注浆锚杆、精轧螺纹钢锚杆和纤维增强塑料锚杆等。

##### 锚索预应力锁定值应根据地层条件及支护结构变形要求确定，宜取轴向受拉承载力设计值的50%～65%。

##### 锚杆注浆宜采用高压注浆方式，注浆材料宜为M30纯水泥浆或水泥砂浆。

##### 锚索（杆）工程设计按照GB/T 38509-2020的规定。

#### 格构锚固工程

##### 当滑坡表面岩土体易风化、剥落或有浅层崩滑、蠕滑等现象，以及需要对坡面进行绿化、美化的，宜采用格构锚固进行防护。

##### 根据滑坡结构特征，选定不同的护坡材料。当滑坡稳定性好，但前缘表层开挖失稳，出现坍滑时，可采用浆砌块石格构护坡后用锚杆固定；当滑坡稳定性差，且滑坡体厚度不大，宜用现浇钢筋砼格构+锚杆（索）进行滑坡防护，应穿过滑带对滑坡阻滑；当滑坡稳定性差，且滑坡体较厚，下滑力较大时，应采用砼格构+预应力锚索进行防护，并应穿过滑带对滑坡阻滑。

##### 格构锚固工程设计应按照GB/T 38509-2020的规定执行。

#### 挡墙工程

##### 重力式挡墙设计包括下列内容：

- 重力式挡墙应与排水、减载、护坡、锚固等其他治理工程相配合。应根据地形地质条件，通过技术经济比较，确定设计方案；

- 重力式挡墙可用于滑坡规模较小、厚度较薄，滑坡剩余下滑力宜小于300 kN/m的滑坡治理，且挡墙基坑开挖后不会引起滑坡复活或产生新的滑动。对剩余下滑力较大的滑坡，当采用重力式挡墙进行支挡时，应与其他支挡结构配合使用。当滑坡长度大且厚度小时，可沿滑坡主滑方向设置多级挡墙；

- 重力式挡墙应布置在滑坡剪出口、潜在剪出口的附近、或阻滑段的前部区域，并宜与反压措施相结合；

- 挡墙墙高不宜超过10 m。当高度超过10 m时，宜采用桩板墙或其他工程措施；

- 挡墙结构设计计算时，应将滑坡推力与挡墙的主动土压力进行比较，取其较大值作为挡墙设计推力。但当滑坡推力的合力作用点位置较主动土压力高时，即使主动土压力较滑坡推力为大，挡墙的倾覆稳定计算仍应同时用滑坡推力进行验算。

##### 扶壁式挡墙设计包括下列内容：

- 扶壁式挡墙适用于滑坡前缘反压填土边坡的支挡；

- 挡墙的基础应置于稳定的岩土层内且深度不应小于1 m，其埋置深度应根据滑面位置、地基承载力、水流冲刷深度等因素计算确定。

##### 桩板式挡墙设计包括下列内容：

- 桩板式挡墙的桩间距、桩长和截面尺寸应综合考虑确定，桩应嵌固于稳定地层中，确保桩后土体不越过桩顶或从桩间滑走，不应产生新的深层滑动；

- 桩的自由悬臂长度不宜大于15 m，桩间距宜为5～8 m。当桩的滑面以上长度大于15 m、桩侧滑坡推力或土压力较大时，可在桩上部加设预应力锚索；桩板墙顶位移应小于桩悬臂端长度的1%，且不宜大于10 cm；预制钢筋混凝土挡土板为支撑在桩上的简支板的，可按受弯构件设计。

##### 石笼式挡墙设计包括下列内容：

- 石笼式挡墙适用于地基承载力较低的弃渣滑坡防护、或受水流冲刷且防护工程基础不易处理的滑坡前缘阻滑治理；

- 挡墙高度不宜大于6.0 m，可与土工格栅、钢丝网等加筋技术联合使用时，提高墙体高度；

- 石笼式挡墙设置地段的水流流速宜小于5 m/s；

- 地基承载力达不到设计要求时，宜扩大基础底面积处置，或进行专门的地基处理。

##### 加筋挡墙设计包括下列内容：

- 加筋挡墙可用于弃渣堆积和填方段的滑坡、以及小型滑坡前缘的压脚支挡；

- 设计应进行方案比选。单级墙高不宜超过10 m。超过10 m时，应进行特殊设计，以免出现极端负荷。

##### 挡墙的防渗与泄水设置应根据地形、地质条件和坡面出水来源等因素确定；

##### 挡墙工程设计应按照GB/T 38509-2020的规定执行。

#### 喷锚支护工程

##### 喷射混凝土强度等级不应低于C20，1 d龄期的抗压强度不应低于5 MPa。

##### 挂网锚杆应采用全长粘结锚杆，宜采用长短交错的矩形或菱形布置，钢筋网应进行绑扎或焊接。

##### 喷射混凝土面层厚度不应小于50 mm，挂钢筋网喷射混凝土厚度不应小于100 mm。挂网钢筋直径宜为6～12 mm，钢筋间距宜为150～300 mm。

##### 喷射混凝土面板应沿边坡纵向每20～25 m分段设置竖向伸缩缝。

##### 喷锚支护设计稳定性计算宜采用工程类比法，设计应遵守GB 50086-2015的规定。

#### 削方减载工程

##### 削方减载包括滑坡后缘减载、滑坡强变形体的清除、削坡等措施。应将减载后的稳定性系数和下滑推力作为支挡设计的依据，且结合采矿设计进行。

##### 滑体或滑带土具有卸荷膨胀开裂性质时，不应采用减载措施。推移式滑坡或由错落转化的滑坡宜采用后缘减载措施。减载时，必须考虑清方后滑坡后部稳定性，防止后缘产生新的滑动。

##### 削方减载高度较大时，应设置成台阶状。土质滑坡单级边坡高度宜小于8 m；岩质滑坡单级边坡高度应小于12 m，宜为8～10 m。台阶宽度宜大于2 m。

##### 采用爆破方法对后缘滑体或危岩进行削方减载时，应对周围环境进行专门调查，评估爆破震动对滑坡整体稳定性的影响和爆破飞石对周围环境的危害。

##### 施工期应做好临时排水措施。削方工程完成后，应根据边坡高度、坡面抗风化和抗冲刷能力，采用挂网喷播植草、格构骨架植草、挂网喷射混凝土、护面墙等措施对坡面进行有效防护。

#### 回填压脚工程

##### 回填压脚工程适用于滑坡体前缘具有较长的抗滑段或滑坡剪出口前地形平坦，有较好的反压条件的滑坡。应将回填压脚后滑坡稳定性系数和下滑推力作为支挡设计的依据。

##### 回填压脚位置应在滑坡体抗滑段或滑坡剪出口前缘，以增加滑坡抗滑力，提高其稳定性。

##### 回填料宜利用矿山弃渣、减重弃方等，并对回填体进行反滤防渗和防冲刷处理。

##### 当滑坡坡脚处于地基软弱和富水地段时，应采取排水固结、换填等措施进行地基处理。

##### 回填料应分层压实，压实度应不小于90%。

##### 回填压脚工程设计应按照GB/T 38509-2020的规定执行。

#### 注浆加固工程

##### 注浆加固用于提高滑带的抗剪强度，适用于岩质滑坡、松动岩体以及崩塌堆积体、岩溶角砾岩等透水性较好的滑坡。当滑带为粘性土时，应先进行注浆试验以论证其适用性。

##### 注浆范围应结合滑坡体范围及岩土体性质确定。最外侧注浆孔宜位于滑坡边界外0.5 m～1.0 m，注浆深度宜穿过滑带（面）不少于3 m。注浆孔宜采用梅花形布置，间距宜为注浆有效扩散半径的1.5 倍。

##### 注浆浆液应选用具有较好可注性、固结收缩性，具有良好的粘结性，抗渗性、耐久性和化学稳定性且环境污染小，工艺简单、施工操作方便、安全可靠的注浆材料。

##### 注浆前应进行注浆试验，以获得注浆压力、有效扩散半径、浆液配方等参数，并据此调整注浆孔间距、注浆量、注浆压力等设计参数。

##### 注浆应采用分级加压，逐级递增的方式。注浆后应进行开挖或钻孔取样检验，测定注浆后滑动面以及滑体参数，必要时应进行现场原位测试，评价注浆效果。

#### 生态治理工程

##### 生态治理工程设计应坚持“因地制宜、综合治理、安全可靠、注重效益”的原则。

##### 生态治理工程宜结合坡面防护工程进行，应根据地形、地质、水文、降雨量、坡面防渗防淘刷等需要，以及土壤冻胀干裂程度、坡面风化强弱、植物生长条件等因素，综合确定治理措施，宜采用梯田工程。梯田工程设计按照GB 51018-2014的规定。

##### 缓坡地带植被恢复兼顾生态效益和景观效益，以种植牧草或绿肥植物为主，以具有经济效益的乔木或乔灌混交林为辅；陡坡应以灌木林为主，以灌草结合的森林植被为辅。应考虑气候、土质等生长因素，选择死亡率低、抗病虫能力强、根系发达、固土能力强、适合当地生长的植物。

##### 土地复垦质量控制标准应遵守TD/T 1036-2013的规定。

## 矿山滑坡监测

### 一般规定

#### 监测工作应贯穿滑坡调查、勘查、治理各阶段，保持数据连续性，及时掌握滑坡变形等信息。

#### 监测内容一般包括变形监测、应力监测和影响因素监测等。监测适用方法见附录E表E1。

#### 滑坡应进行绝对位移、相对位移、宏观变形前兆监测和主要相关因素监测。监测内容应根据滑坡特点及矿山开采进度有针对性地确定。

#### 根据滑坡体变形发展趋势，分为初始变形监测阶段、匀速变形监测阶段、加速变形监测阶段、破坏变形监测阶段。

#### 根据工程防治进度，分为调查监测阶段、勘查监测阶段、工程施工监测阶段和工程运营监测阶段。

#### 滑坡变形监测网应根据滑坡变形特征、破坏模式、视通条件和施测要求布设。

#### 监测点（网）的埋设、精度要求、基准点设置等应遵守GB 50026-2020及DZ/T 0221-2006的规定。应充分利用勘探钻孔、槽探埋设监测仪器。

#### 水平位移、垂直位移、监测网和监测点的精度应符合GB 51214的要求。

#### 定期提交监测数据和动态分析报告，监测报告提纲见附录F。

### 监测要求

#### 根据工程地质情况，在滑坡区内沿滑坡纵横轴线分别布置1～3条监测断面，每断面监测点不少于3个。

#### 开展滑坡区地表水和地下水监测。地表水监测内容可包括：地表水的水位、流量、含沙量等，渗水监测可包括渗流浸润线监测与渗流量监测。地下水监测内容可包括：地下水水位、水量、水温、水质、地下水压、渗出量、土体含水量及动态变化等，泉水的流量、水温、水质等。

#### 结合矿区大地测量基本控制网设置变形监控站，对一级治理滑坡宜建立长期地表监测线（网）。应充分采用钻孔、探井、探槽布设监测点，可在地表或地下（钻孔、平硐、斜硐内）埋设地应力计，监测滑坡地应力状态及其变化。

#### 地质条件复杂的滑坡宜采用地表、地下联合监测的方式进行观测。地表监测滑坡裂缝、边界变形的方向、速率等；地下监测滑体、滑带移动速度及方向、地应力变化等。

#### 露天采矿场滑坡监测内容应包括地表变形、内部变形、应力变化、爆破震动、降雨量、地表水、地下水等。

#### 采空区滑坡变形监测内容应该包括地表水平位移、地表垂直位移、地表裂缝及建筑物变形、深部位移、地下水、孔隙水压力、地应力、降雨、爆破震动等。

#### 对矿山建设、生产、终采过程中突然发生或将要发生失稳破坏形成滑坡的边坡，宜采用红外测距仪、地面位移伸长计、边坡监测雷达、卫星定位系统等仪器装备，进行连续、自动化监测，进行实时预警预报。

#### 滑坡影响区应进行降雨量监测及大规模爆破监测，宜选用自动化监测设备。

#### 正常情况下监测频率为每15天一次，比较稳定的可每月一次；在汛期、雨季、预报期、防治工程施工期等情况下应加密监测，宜每天一次或数小时一次直至连续跟踪监测。

#### 对于一级滑坡治理工程，应开展施工安全监测、治理效果监测和动态长期监测，建立地表与深部结合的综合立体监测系统。

#### 对于二级滑坡治理工程，在施工期间应建立安全监测和治理效果监测点，同时，宜建立以简易监测为主的长期监测点。

#### 对于三级滑坡治理工程，宜建立简易监测点。

#### 治理效果监测应结合施工安全和长期监测进行，监测周期不应少于1个水文年，数据采集时间间隔宜为7～10 天，强降雨、爆破震动期间应加密监测。

#### 开展滑坡复垦区有效土层厚度、土壤物理性质、土壤化学成分、水质等内容监测，监测频率应大于1 次/年，监测期限宜为3 ～5 年。

（规范性）
地质环境条件复杂程度划分

按地形地貌、岩体结构、地质构造、水文地质等，将地质环境条件复杂程度综合划分为简单、中等和复杂3种地区类型，见表B.1。

地质环境条件复杂程度分级表

| 基本条件 | 复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 复 杂 | 中 等 | 简 单 |
| 地形地貌 | 地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为同向。 | 地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，自然排水条件一般，地形坡度一般20°～35°，相对高差较大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交。 | 地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形较平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差较小，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为反向坡。 |
| 岩体结构 | 岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育，存在饱水软弱岩层或松散软弱岩层，含水砂层多，分布广，残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10 m、稳固性差，岩石边坡风化破碎或土层松软，边坡外倾软弱结构面或危岩发育，易导致边坡失稳。 | 岩体结构以薄到厚层状结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育中等，存在饱水软弱岩层和含水砂层，残坡积层、基岩风化破碎带厚度5 m～10 m、稳固性较差，边坡岩石风化较破碎，边坡存在外倾软弱结构面或危岩，局部可能产生边坡失稳。 | 岩体结构以巨厚层状-块状整体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层不发育，残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5 m、稳固性较好，边坡岩石较完整到完整，土层薄，边坡基本不存在外倾软弱结构面或危岩，边坡较稳定。 |
| 地质构造 | 地质构造复杂。岩层产状变化大，断裂构造发育或有全新世活动断裂，断裂切割岩体、覆岩和主要含水层（带）或沟通地表水体，导水性强，对滑坡充水影响大。 | 地质构造较复杂。岩层产状变化较大，断裂构造较发育，切割岩体、覆岩和含水层（带），导水性差，对滑坡影响较大。 | 地质构造较简单。岩层产状变化小，断裂构造较不发育，断裂未切割岩体、覆岩，对滑坡影响小。 |
| 水文地质 | 滑坡汇水面积大，与区域含水层或地表水联系密切，地下水补给、径流条件好；采矿活动和疏干排水容易导致区域主要含水层破坏。 | 滑坡汇水面积较大，与区域含水层或地表水联系较密切；采矿和疏干排水比较容易导致矿区周围主要含水层影响或破坏。 | 滑坡汇水面积小，与区域含水层、或地表水联系不密切；采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏。 |
| 注：采取就上原则，4个条件中只要有一条满足某一级别，定为该级别。 |  |  |  |

（资料性）
矿山滑坡勘查报告提纲

## 前言

本章包括以下内容：任务来源、工作目的与任务、位置与交通、矿山与滑坡概况、前人地质工作研究程度、勘查工作的依据、勘查工作概况及质量评述等。

## 矿山滑坡地质环境背景

本章包括以下内容：气象与水文、地形地貌、地层岩性、地质构造与地震、水文地质条件、矿山开采及规划、其他人类工程活动等。

## 矿山滑坡特征

本章包括以下内容：滑坡形态与边界特征、滑坡变形特征、滑坡物质结构特征、滑坡危害对象、滑坡形成与采矿活动关系分析等。

## 矿山滑坡稳定性评价与推力计算

本章包括以下内容：滑坡破坏模式分析、稳定性及推力计算模型与计算方法、滑坡岩土体物理力学参数、计算工况、稳定性与推力计算、稳定性评价、发展趋势分析等。

## 矿山滑坡损毁土地调查评价

本章包括以下内容：滑坡损毁土地现状、损毁土地评价、发展趋势预测等。

## 矿山滑坡治理建议

本章包括以下内容：既有治理工程评述、治理方案布置原则、治理工程设计参数建议、治理方案建议、各类建筑材料分析与评价等。

## 结论与建议

本章包括以下内容：滑坡基本特征、稳定性分析、推力计算结果、治理方案建议、监测建议等。

## 附图

本章包括以下内容：滑坡勘查工程地质平面图、工程地质剖面图、钻孔柱状图、山地工程展示图、治理方案布置建议图等。

## 附件

本章包括以下内容：地球物理勘探报告、滑坡稳定性及推力计算书、照片集及其他影像资料、调查及勘查原始资料等。

（资料性）
地球物理勘探与测试方法适用范围简表

表C.1给出了矿山滑坡的地球物理勘探方法选择目的、适用条件及经济技术特点。

地球物理勘探与测试方法适用范围简表

| 方法名称 |  | 目的 | 适用条件 | 经济、技术特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电法 | 自然电位法 | 1.探测滑坡体中地下水赋存状况； 2.分析滑坡的活动性； 3.探测隐伏断层、破碎带位置 | 1.受地形、环境影响较小； 2.地下水位埋深较浅 | 方法简便，资料直观，成本低 |
|  | 充电法 | 1.探测滑坡体地下水流速、流向； 2.监测滑坡体位移 | 受地形、环境影响较小； | 方法简便，成本低 |
|  | 电阻率剖面法 | 1.探测隐伏断层、破碎带的位置； 2.探测隐伏地下洞穴的位置、卖身，判断充填状况； 3.探测拉张裂缝的位置、充填状况 | 地形起伏小，要求场地宽敞 | 资料简单、直观，工作效率高，以定性解释为主。成本低 |
|  | 电阻率测深法 | 1.测定覆盖层厚度，确定基岩面形态； 2.划分基岩风化带，确定其厚度； 3.探测滑坡体的岩性结构，岩性接触关系； 4.测定滑坡堆积体的厚度，确定堆积床形态 | 1.地形无剧烈变化； 2.电性变化大且地层倾角较陡地区不宜 | 方法简单、成熟、较普及；资料直观，定性定量解释方法均较成熟。成本较低 |
|  | 高密度电阻率法 | 1.探测隐伏断层，破碎带位置、产状、性质； 2.探测后缘拉张裂缝、前缘鼓胀裂缝的位置、产状及充填状况； 3.测定覆盖层厚度，确定基岩面形态； 4.划分基岩风化带，确定其厚度； 5.探测滑坡体地层结构，岩性接触关系； 6.测定滑坡堆积体的厚度，确定堆积床形态 | 1.地形无剧烈变化，要求有一定场地条件； 2.勘探深度一般较小，小于60 m | 兼具剖面、探测功能，装置形式多样，分辨率相对较高，质量可靠，资料为二维结果，信息丰富，便于整个分析。定量解释能力强。成本较高 |
| 电磁法 | 音频大地电场法 | 1.探测隐伏断层，破碎带位置； 2.探测拉张裂缝的位置 | 1.受地形、场地限制小； 2.天然场变影响较大时不宜工作； 3.输电线、变压器附近不宜工作 | 仪器轻便，方法简单，适合地形复杂区工作，资料直观，以定性解释为主，适于初勘工作。成本低 |
|  | 电磁感应法 | 1.探测隐伏断层，破碎带位置； 2.探测拉张裂缝的位置 | 1.地形相对平坦； 2.强游散电流干扰区不宜工作 | 对低阻体较灵敏，方法组合较多，可针对不同地质体采用不同方式探测，资料结果较复杂，以定性解释为主。成本低 |
|  | 甚低频电磁法 | 1.探测隐伏断层，破碎带位置； 2.探测拉张裂缝的位置 | 1.有效勘探深度较小，一般数十米； 2.受电力传输线干扰易形成假异常 | 被动源电磁法，较轻便，受地形限制较小，以定性解释为主。成本低 |
|  | 电磁测深法 | 1.探测隐伏断层，破碎带位置、产状； 2.探测滑坡体的地层结构，岩性接触关系； 3.测定滑坡堆积体的厚度，堆积床的形态 | 1.适于地表岩性较均匀地区； 2.电网密集、游散电流干扰地区不宜工作 | 工作简便，分辨率较高，受地形限制小，但受静态影响大。成本适中 |

表C.1（续）

| 方法名称 |  | 目的 | 适用条件 | 经济、技术特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁法 | 瞬变电磁法 | 1.探测隐伏断层，破碎带位置、产状； 2.测定覆盖层厚度，确定基岩面形态； 3.划分基岩风化带，确定其厚度； 4. 探测滑坡体的地层结构，岩性接触关系； 5.探测滑坡堆积体的厚度，确定堆积床的形态 | 1.受地形、接地影响小； 2. 电网密集、游散电流干扰地区不宜工作 | 静态影响和地形影响较小，对低阻体反映灵敏，工作方式灵活多样。成本适中 |
|  | 探地雷达 | 1.探测隐伏断层的位置、产状； 2.探测拉张裂缝的位置、产状； 3.探测覆盖层厚度，确定基岩面形态； 4. 划分基岩风化带，确定其厚度； 5.测定滑动面的埋深，确定滑动面形态； 6. 探测滑坡体的地层结构，岩性接触关系； 7. 探测滑坡堆积体的厚度 | 1.受地形、场地限制较小； 2.勘探神队较小，最大深度30 m～50 m | 具有较高的分辨率，适用范围广。成本较高 |
| 弹性波法 | 浅层地震 | 1.探测隐伏断层的位置、产状； 2.探测覆盖层厚度，确定基岩面形态； 3. 测定滑动面的埋深，确定滑动面形态； 4. 探测滑坡体的地层结构，岩性接触关系； 5.探测滑坡堆积体的厚度，确定堆积床的形态 | 1.人工噪音大的地区施工难度大； 2.要求一定范围的施工场地 | 对地层结构、空间位置反映清晰，分辨率高，精度高。成本高 |
|  | 瑞雷波法 | 1.探测覆盖层厚度，确定基岩面形态； 2.探测滑坡堆积体的厚度，确定堆积床的形态 | 1.受地形、场地限制较小； 2.勘探神队较小，一般在30 m～50 m左右 | 适合于复杂地形条件下工作，特别是对浅部精细结构反映清晰，分辨率高，工作效率高。 资料直观。成本适中 |
|  | 声波法 | 1.探测隐伏断层的位置、产状； 2.测定堆积体和岩石完整程度； 3.探测破碎带、裂缝带，较弱带位置、厚度； 4.检测防治工程质量 | 1.钻孔测试需在下井管之前进行； 2.干孔测试需要特殊的耦合方式； 3.可对岩芯（样）进行测定 | 测试工作技术简单，资料分析直观，效率高，效果明显，并可获得动力学参数。成本适中 |
| 层析成像 | 电阻率层析成像 | 1.探明滑坡体地层结构，确定地层、厚度、产状等； 2.探明隐伏断层、破碎带的位置、产状； 3.探明拉张裂缝的位置、产状 | 1.充水（液）孔、孔内无套管； 2.井—井探测有效距离小于120 m； 3.剖面与孔深比一般要求小于1 | 属近源探测，准确性较高，适合对重点部位地质要素的详细了解，资料结果比较直观、精确。成本较高 |
|  | 电磁波层析成像 | 1.探明滑坡体地层结构，确定地层厚度、产状等； 2.探明隐伏断层，破碎带的位置、产状； 3.探明拉张裂缝的位置、产状 | 1.孔内无套管； 2.井—井探测有效距离一般在100 m以内； 3.剖面与孔深比一般要求小于1 | 适合对重点部位地质要素的勘探，资料准确、直观。成本较高 |
|  | 地震层析成像 | 1. 探明滑坡体地层结构，确定地层厚度、产状； 2.探明隐伏断层的位置、产状； 3.探明拉张裂缝的位置、产状 | 1.钻孔的激发、接受条件应一致； 2.可在井管孔中施工； 3. 井—井探测距离小于120 m 4.剖面与孔深比一般要求小于1 | 适合对重点部位地质要素的了解，资料准确、直观。成本较高 |
|  | 声波层析成像 | 1. 探明拉张裂缝的位置、产状； 2.探明滑动带、滑动面的形态、埋深； | 1.受发射能量限制，井—井跨距一般较小，最大约30 m～50 m； 2. 剖面与孔深比一般要求小于1 | 为无损检测工作，孔内工作激发比较简单，可测声波参数多，信息量大。成本较高 |

（资料性）
矿山滑坡治理工程设计提纲

## 前言

本章包括以下内容：任务来源、工作目的与任务、位置与交通、设计依据等。

## 矿山滑坡地质环境背景

本章包括以下内容：气象与水文、地形地貌、地层岩性、地质构造与地震、水文地质条件、矿山开采概括及规划、其他人类工程活动等。

## 矿山滑坡特征

本章包括以下内容：滑坡形态与边界特征、滑坡变形特征、滑坡物质结构特征、滑坡危害对象等。

## 矿山滑坡稳定性评价与推力计算

本章包括以下内容：滑坡破坏模式分析、稳定性及推力计算模型与计算方法、滑坡岩土体物理力学参数、计算工况、稳定性与推力计算、稳定性评价等。

## 矿山滑坡损毁土地评价

本章包括以下内容：滑坡损毁土地现状、损毁土地评价、发展趋势预测等。

## 矿山滑坡治理工程设计

本章包括以下内容：防治工程等级、设计荷载组合、设计标准、设计基本参数、工程总体设计、工程分项设计、工程量等。

## 矿山滑坡治理监测方案

本章包括以下内容：监测工作的任务和目的、主要技术依据及原则、监测方案布置、监测工作量等。

## 施工组织

本章包括以下内容：施工条件、天然建筑材料、施工方法及要求、施工顺序及进度计划等。

## 投资预算

本章包括以下内容：编制原则、编制依据、工程费用预算等。

## 治理效益评价

本章包括以下内容：经济效益、社会效益、生态效益等。

## 建议

## 附图

附图包括以下内容：矿山滑坡治理工程设计平面布置图、矿山滑坡治理工程设计剖面布置图、治理工程措施结构设计图、矿山滑坡治理工程监测方案布置图、矿山滑坡治理工程施工组织图等。

## 附件

附件包括以下内容：滑坡稳定性及推力计算书、工程措施结构设计计算书、投资预算书等。

（资料性）
滑坡监测适用方法技术简表

表E	.1给出了滑坡主要监测方法、监测仪器与监测方法的特点，并对适用性进行评价。

表滑坡监测适用方法技术简表

| 监测内容 | 主要监测方法 | 主要监测仪器 | 监测方法的特点 | 适用性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观变形 | 大地测量法（三角交会法、几何水准法、测距法、视准线法） | 经纬仪 水准仪 测距仪 | 投入快、精度高、监控面广、直观、安全；便于确定滑坡位移方向及变形速率 | 适用不同变形阶段的位移监测，受地形通视和气候条件影响，不能连续观测 |
|  |  | 全站式速测仪、电子经纬仪等 | 精度高、速度快、自动化程度高、易操作、省人力，可跟踪自动连续观测，监测信息量大 | 适用不同变形阶段的位移监测，受地形通视条件的限制 |
|  | 近景摄影法 | 陆摄经纬仪等 | 监测信息量大、省人力、投入快、安全，但精度相对较低 | 主要适用于变形速率较大的滑坡水平位移及陡壁裂缝变化监测，受气候条件影响较大 |
|  | 卫星定位系统法 | 卫星定位系统接收机 | 监测信息量大、省人力、投入快、安全，但精度相对较低 | 适用于滑坡体不同变形阶段地表三维位移监测 |
|  | 测缝法（人工测缝法、自动测缝法、遥测法） | 钢卷尺、游标卡尺、裂缝量测仪、伸缩自记仪、测缝计、位移计、激光测距仪等 | 人工、自动测缝法投入快、精度高、测程可调、简易直观、资料可靠；遥测法自动程度高，全天候观测，安全、快速、自动采集、存储，打印和显示观测值，远距离传输，精度相对低，一般仪器易出故障，长期稳定性差，资料需与其他监测方法校核后使用 | 人工、自记测缝法适用于裂缝两侧岩（土）体张开、闭合、位错、升降变化的监测：遥测法适用于加速变形阶段及施工安全的监测，后者受气候等外界因素影响较大 |
|  | 测斜法 | 倾斜仪 | 具有测量范围大、精度高（10角秒）、温度系数低、操作简单、测量效率高等优点 | 适合用于高陡滑坡，高挡墙等因开挖及沉降引起的旋转变形监测 |
| 地下深部变形 | 测斜法（钻孔测斜法、竖井测斜法） | 钻孔倾斜仪，多点倒锤仪等 | 精度高、效果好，易遥测、易保护，受外界因素干扰少，资料可靠；测程有限，成本较高，投入慢 | 主要适用于滑坡体变形初期，在钻孔、竖井内测定滑体内不同深度的变形特征及滑带位置 |
|  | 测缝法（竖井） | 多点位移计、井壁位移计、位错计等 | 精度较高、易保护、投入慢、成本高，仪器、传感器易受地下水浸湿、锈蚀 | 一般用于监测竖井内多层堆积特这间的相对位移。目前多因仪器性能、量程所限，主要适用于初期变形阶段，即：小变形，低速率，观测时间相对短的监测 |
|  | 重锤法 | 重锤、极坐标盘、坐标仪、水平位错计等 | 精度高、易保护、监测直观、可靠；电测方便，量测仪器便于携带，但受潮湿、强酸、碱、锈蚀等影响 | 适用于探硐内上部危岩相对下部稳定岩体的水平剪切位移监测 |
|  | 测缝法（硐室） | 单向、双向、三向测缝计、位移计、伸长仪等 | 精度高、易保护、监测直观、可靠；电测方便，量测仪器便于携带，但受潮湿、强酸、碱、锈蚀等影响 | 适用于探硐内危岩裂缝的三维（X、Y、Z三方向）监测和危岩体界面裂缝沿硐轴方位移的监测 |
| 物理与化学场 | 地音量测法 | 声发射仪 地音探测仪 |  | 适用于岩质边坡后期变形阶段监测，危岩加固跟踪安全监测，为预报岩石破坏提供依据 |
|  | 测岩（土）体 应力 | 锚索测力计、锚杆拉力计、岩（土）体压力盒 | 可连续观测，监测住自丰富，灵敏度高，省人力；测定的岩石微破裂声发射信号比位移信息超前3日～7日 | 适用于岩质边坡后期变形阶段监测，危岩加固跟踪安全监测，为预报岩石破坏提供依据 |
| 地下水动态 | 地下水动态 | 水位自动记录仪 | 主要适用于连续监测滑坡体内不同部位的地下水动态，分析、判断滑坡体稳定状况 |  |
|  | 测孔隙水压 | 孔隙水压计 钻孔渗压计 | 适用于滑坡体不同变形阶段的监测，其成果可做基础资料使用 |  |
|  | 测泉流量 | 三角堰、量杯等 |  |  |
|  | 测河水位 | 水位标尺等 |  |  |
| 诱发因素 | 测降水量 | 雨量计、雨量报警器 |  |  |

（资料性）
矿山滑坡治理监测报告提纲

## 前言

本章包括以下内容：任务来源、工作目的与任务、监测工作依据、监测工作开展情况。

## 矿山滑坡地质环境背景

本章包括以下内容：气象与水文、地形地貌、地层岩性、地质构造与地震、水文地质条件、矿山开采概括、其他人类工程活动等。

## 矿山滑坡基本特征

本章包括以下内容：滑坡形态与边界特征、滑坡变形特征、滑坡物质结构特征等。

## 治理工程概况

本章包括以下内容：滑坡治理工程内容、治理工程施工起止时间等。

## 监测成果分析

本章包括以下内容：治理工程措施监测成果分析、滑坡形变监测成果分析、滑坡要素监测成果分析、生态修复监测成果分析等。

## 结论与建议

本章包括以下内容：矿山滑坡治理效果监测结论、下一工作建议等。

参考文献

[1] GB/T 37573-2019  露天煤矿边坡稳定性年度评价技术规范

[2] GB/T 37697-2019  露天煤矿边坡变形监测技术规范

[3] GB 37807-2019  露天煤矿井采采空区勘查技术规范

[4] GB 50330-2013  建筑边坡工程技术规范

[5] GB 51016-2014  非煤露天矿边坡工程技术规范

[6] GB 51214-2017  煤炭工业露天矿边坡工程监测规范

[7] GB 51289-2018  煤炭工业露天矿边坡工程设计标准

[8] GB 51411-2020  金属矿山土地复垦工程设计标准

[9] DZ/T 0223-2011  矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范

[10] DZ/T 0261-2014  滑坡崩塌泥石流灾害调查规范(1:50000)

[11] DD 2015-01  地质灾害遥感调查技术规定

[12] T00/CAGHP 012-2018  采空塌陷防治工程设计规范

[13] TD/T 1031-2011  土地复垦方案编制规程