# ICS XX.XX

XXX

团体标准

TCGHP XXX—2024

降雨诱发非显性滑坡危险性评价技术指南

Technical guidelines for rainfall-induced latent landslide hazard assessment

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施

中国地质灾害防治与生态修复协会  发布

目  次

前  言	IV

引  言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 总则	3

4.1 目的任务	3

4.2 工作内容	3

4.3 工作方法	3

4.4 工作程序	3

4.5 基本要求	4

5 非显性滑坡孕灾环境调查	4

5.1 一般规定	4

5.2 区域地质背景	5

5.3 地形地貌	5

5.4 斜坡结构	5

5.5 土地利用与植被覆盖	5

5.6 气象水文	5

6 三维地质模型构建	6

6.1 一般规定	6

6.2 多源数据类型	6

6.3 地形数据融合方法	6

6.4 地下水信息融合方法	7

6.5 地质结构数据融合	7

6.6 工程地质条件融合	7

6.7 三维地质建模	8

7 广域非显性滑坡危险性评价	8

7.1 一般规定	8

7.2 三维地质结构模型构建	9

7.3 极端强降雨条件	9

7.4 岩土体物理力学参数	9

7.5 广域斜坡稳定性评价	9

7.6 广域非显性滑坡危险性评价	9

7.7 广域非显性滑坡危险性空间可视化	9

8 单体非显性滑坡危险性评价	9

8.1 一般规定	9

8.2 单体非显性滑坡危险性评价	10

8.3 单体非显性滑坡危险性等级划分	10

8.4 单体非显性滑坡危险性空间可视化	10

9 资料整理和成果编制	11

9.1 一般规定	11

9.2 报告	11

9.3 图件	11

9.4 附件	11

附　录　A （资料性附录） 非显性滑坡调查关键信息自动提取方法	12

附　录　B （资料性附录） 不同时空尺度的气象预报	13

附　录　C （资料性附录） 三维地质建模步骤	16

附　录　D （资料性附录） 基于TRIGRS模型的广域斜坡稳定性评价	18

附　录　E （资料性附录） 基于SINMAP模型的广域斜坡稳定性评价	20

附　录　F （资料性附录） 基于极限平衡的稳定性评价方法	21

附　录　G （规范性附录） 非显性滑坡危险性评估报告章节	22

附　录　H （规范性附录） 附图编制及内容	23

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件附录A、B、C、D、E、F为资料性附录；附录G、H为规范性附录。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会处提出、归口管理和负责解释。

本文件起草单位：成都理工大学、中国科学院空天信息创新研究院、吉林大学、成都彩彻区明科技有限公司、中国地质调查局南京地质调查中心。

本文件主要起草人：许强、彭大雷、黄健、陈婉琳、蒲川豪、刘汉香、董秀军、杨军、张泰丽、高嵩、黄玲、林婷婷、辛毅、周烨平、邓博、徐繁树等。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会负责解释。

引  言

我国滑坡地质灾害频发，灾害损失异常严重，不少滑坡滑动前并无明显变形迹象，或变形历时较短；但在极端强降雨等气象条件下发生群发性或大型滑坡，即存在非显性滑坡。对于此类滑坡隐患，需查明其地形地貌、内部结构、地下水状况，精准预报降雨条件，才能科学评价其危险性。根据《地质灾害防治条例》、《国家突发地质灾害应急预案》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《全国地质灾害防治“十四五”规划》等有关法规文件，为进一步推广此类滑坡危险性评价方法和规范编制评价报告及图件，推进我国地质灾害风险防控方式由“隐患点防控”向“隐患点＋风险区”双控转变，特制定本技术指南。

本文件包含10个部分，包括：前言、引言、规范性引用文件、术语和定义、总则、非显性滑坡孕灾环境调查、三维地质模型构建、广域非显性滑坡危险性评价、单体非显性滑坡危险性评价、资料整理和成果编制、附录等。

本文件为中国地质灾害防治与生态修复协会标准。

降雨诱发非显性滑坡危险性评价指南

范围

本文件规定了降雨诱发非显性滑坡通过孕育环境调查、多源数据融合解析与三维地质模型构建，广域斜坡稳定性评价、非显性降雨型滑坡危险性评价、资料整理和成果编制等技术要求。

本文件适用于受极端强降雨因素诱发的非显性滑坡危险性评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版（包括所有的修改单）适用于本文件。

《地质灾害防治条例》(2003年，国务院令第394号)

《国家突发地质灾害应急预案》（2006年1月13日颁布实施）

《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发(2011)20号）

《全国地质灾害防治“十四五”规划》（2022年）

GB/T 40112—2021 地质灾害危险性评估规范

GB 958-2015 区域地质图图例

GB 50021—2001（2009年版）岩土工程勘察规范

GB/T 14158—1993 区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范（1:50000）

GB/T 50266—2013 工程岩体试验方法标准

GB/T 50123—2019 土工试验方法标准

GB/T 32864—2016 滑坡防治工程勘查规范

GB/T 18314—2001 全球定位系统（GPS）测量规范

GB/T 33669—2017 极端降水监测指标

GB/T12328—1990 综合工程地质图图例及色标

DZ/T0179—1997 地质图用色标准及用色原则(1:50000)

DD 2015—01 地质灾害遥感调查技术规定

DD 2019—08 遥感地质解译方法指南

DB41/T 2891—2025 极端强降雨事件判定指标

DZ/T 0438—2023 地质灾害风险调查评价规范（1:50 000）

DZ/T 0448—2023 滑坡崩塌泥石流灾害精细调查规范

DZ/T 0262—2014 集镇滑坡崩塌泥石流勘查规范

DZ/T 0097—2021 工程地质调查规范（1:50 000）

DZ/T 0187—1997 地面瞬变电磁法技术规程

T/CAGHP071—2020 地质灾害危险性评估报告及图件编制

T/CAGHPXXX—2025 非显性滑坡无人机勘测技术指南

《县级地质灾害“隐患点+风险区”双控体系建设指南（试行）》（2023年）（自然资源部地质勘查管理司）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

非显性滑坡 latent landslide

滑坡发生前，斜坡体没有明显变形迹象，也无历史上曾发生过古老滑坡的地貌特征，但其具备易致滑的地质结构，稳定性较差（处于欠稳定或基本稳定状态），在强降雨或其它外界因素（如强震）诱发下，出现突发性、群发性失稳破坏的滑坡。

极端强降雨条件 extreme heavy rainfall conditions

指一定地区一定时间内，按照历史统计资料，发生超过当地极端阈值的小概率灾害性强降水现象，其量化阈值可参考：①绝对强度：一日1h最大雨量≥50mm、一日6h最大雨量≥100mm或24h最大雨量≥150mm；②相对强度：小时降雨量超过当地历史同期第95百分位或月均降水量；③与地质脆弱性（如松散黄土、花岗岩风化残坡积土）耦合后，可能诱发非显性滑坡的灾害性降雨事件。

广域斜坡 wide-area slope

指在区域尺度上（通常指流域单元），具有相似地质环境背景且空间连续/成片分布的斜坡区域。该区域内潜在地质灾害（滑坡、崩塌等）具有集群性、成因关联性或灾害链特征，对人民生命财产安全、重要基础设施或生态环境构成区域性、系统性风险，需采取综合性的区域调查评价与防治措施。

广域斜坡稳定性 wide-area slope stability

指天然斜坡在重力、外部荷载及环境因素作用下，抵抗滑动、崩塌或倾倒等破坏的能力。该能力通过抗滑力（矩）与下滑力（矩）的比值（稳定性系数Fs）或定性等级表征；在极端降雨因素影响下，具有显著的动态变化特性，是评价非显性滑坡危险性的核心依据。

多源异构数据 multi-source heterogeneous data

指来自不同获取方式、格式类型和空间尺度的数据集合，包括遥感影像、数字高程模型（DEM）、钻孔柱状图、地质图、地球物理剖面、监测传感数据等。这些数据在坐标系统、数据精度、内容结构上存在差异，必须通过统一标准进行管理与集成，是开展地质建模与灾害分析的基础。

数据解析 data analysis

对地质数据进行结构化处理的关键步骤，涵盖数据格式转换、坐标投影统一、属性字段标准化、异常值剔除等操作。其目的是将原始数据转化为具备一致性和可读性的规范化格式，为后续建模、分析和可视化奠定数据基础。

数据融合 data fusion

将来源不同、结构不一的地质信息进行空间与语义上的统一整合，形成完整、连续、互补的数据体系。融合可分为空间融合（如栅格与矢量叠加）、属性融合（如多属性字段整合）、时间融合（如监测数据对齐）等，是实现三维建模与分析模拟的核心前置环节。

三维地质建模 three-dimensional geological modeling

基于多源融合数据构建地表和地下地质结构的三维地质模型，真实表达地层界面、断层结构及地质体形态，，针对易滑斜坡单元，主要是确定基覆界面和水位面位置。该过程包括建模框架设定、数据拟合插值、结构面重建与模型校验等。

非显性滑坡危险性 unpredictable landslide hazard

在极端强降雨影响和特定地质环境条件下，一定区域内某一时间段广域斜坡空间位置上发生滑坡的可能性，及其潜在影响范围与致灾强度的综合表征。

非显性滑坡危险性评价 unpredictable landslide hazard assessment

在查清非显性滑坡形成条件和广域斜坡稳定性评价的基础上，对极端强降雨诱发的非显性滑坡危险性做出评价，并对其潜在的滑坡发生概率、影响范围和致灾强度进行分析评判，提出非显性滑坡避险防控建议的技术工作。

总则

目的任务

通过广域斜坡稳定性和非显性滑坡危险性快速评价，找出极端强降雨条件下斜坡中最危险的区域与部位，确定潜在非显性滑坡失稳规模，圈定其潜在的威胁范围，推进我国地质灾害风险防控方式由“隐患点防控”向“隐患点＋风险区”双控转变。

工作内容

在充分收集评价区及有关相邻地区已有地质环境资料的基础上，对评价区非显性滑坡紧密相关的孕灾环境进行调查，阐明评价区的地质环境基本特征；

融合和解析多源异构数据，构建非显性隐患坡体精细三维地质模型。

利用精细化三维模型建立斜坡稳定性分析物理模型，开展广域斜坡稳定性评价。

评价极端强降雨诱发非显性滑坡危险性，并对非显性滑坡危险性进行等级划分。

工作方法

对影响非显性滑坡的区域地质背景、地形地貌、土地利用等地表孕灾环境因子调查，宜采用资料调查收集、遥感解译、无人机低空摄影测量、机载激光雷达等方法。

对影响斜坡稳定性的地质结构等地下孕灾环境因子调查，宜适当采用航空物探、坑槽探、钻探、采样测试等工作。

对诱发非显性滑坡的气象条件调查宜收集气象局发布的逐十分钟降雨数据，也宜收集气象雷达数据。

对三维地质模型构建宜采用统计建模法、机器学习建模法、数据插值建模法、层次化建模法。

对广域斜坡稳定性计算宜采用无限斜坡理论，单体斜坡稳定性宜采用极限平衡法。

对广域非显性滑坡危险性评价宜采用分布式水文模型（如TRIGRS、SINMAP等）模拟降雨入渗过程和广域斜坡稳定性响应过程。

工作程序

接受评价工作任务后,应根据城镇的规模和级别,收集有关资料和现场踏勘,对评价区孕灾环境进行初步分析。

根据城镇、交通廊道、居民点、重大基础设施分布、非显性滑坡孕灾环境条件及非显性滑坡潜在影响区域，确定评价区范围及面积。

编制评价工作大纲。

调查评价区非显性滑坡孕灾环境,建立融合地形、地质结构、土地利用和降雨条件的三维地质模型。

对评价区非显性滑坡危险性进行评价。

根据评价区非显性滑坡的危险性评价结果,对潜在危险等级大的区域开展单体非显性滑坡危险性评价。

提交非显性滑坡危险性评价报告。

非显性滑坡危险性评价技术工作程序框图参见图1。

非显性滑坡危险性评价工作流程图

基本要求

评价工作前，应在充分收集利用评价区及周边已有区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和气象水文等地质环境资料基础上，开展非显性滑坡孕灾环境补充调查。

广域斜坡稳定性分析之前，应根据孕灾环境条件对斜坡破坏方式及滑坡厚度等做出判断。斜坡破坏方式主要受岩土体强度控制的破坏或基覆界面控制的破坏。

工作精度要求：广域非显性滑坡危险性评价尺度宜采用1:5000；单体非显性滑坡危险性评价尺度宜采用1:1000。

广域非显性滑坡危险性评价结果划分为极高、高、中和低四个等级。

单体非显性滑坡危险性评价等级划分为极高、高、中、低和极低五个等级。

非显性滑坡孕灾环境调查

一般规定

在收集、分析评价区已有地质环境资料基础上，对评价区非显性滑坡孕灾环境条件进行调查。

调查内容应包括区域地质背景、地形地貌、斜坡结构、土地利用和气象水文等。

除本文件规定之外，调查技术方法与具体内容还可参照《非显性滑坡无人机勘测技术指南》（T/CAGHPXXX—2025）、《滑坡崩塌泥石流灾害精细调查规范》（DZ/T 0448—2023）和《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112—2021）的相关规定执行。

基于评价区孕灾环境条件，分析其与非显性滑坡分布特征、发育规律的关系，阐明非显性滑坡形成条件。

区域地质背景

收集区域地质与构造背景资料，分析评价区孕灾地质构造和演化规律。

收集区域构造与地震活动资料，分析评价区地质稳定性。

调查评价区地质构造发育分布、形态规模、性质等，分析评价区宏观构造背景及其对地质体和非显性滑坡的影响。

调查与收集评价区地层岩性资料，确定区域地质背景、岩性物质组成、岩层产状等地质信息，查明松散覆盖层的分布范围、风化程度、规模与特征等，分析对非显性滑坡形成的影响作用。

地形地貌

收集评价区地形地貌资料，确定评价区地形地貌单元、类型与演化阶段。

通过收集或开展评价区广域地形测绘，获取评价区高分辨率数字高程模型（DEM），查明评价区地形地貌特征，包括高程、坡度、坡长、地形起伏度、地表粗糙度等。

开展斜坡精细化调查，查明斜坡微地貌类型与形态特征，包括局部汇水地形、斜坡形态与类型、微裂缝等及其组合特征。详见附录A。

斜坡结构

开展斜坡精细化调查，查明斜坡结构特征基础上，重点明确斜坡堆积体性质与类型，常见类型包括：滑坡堆积体、崩塌堆积体、、残坡积、冲洪积等。

开展斜坡精细化调查，查明土质斜坡松散覆盖层厚度、空间展布、密实程度、土体结构、接触关系等特征。

分析坡体结构与评价区非显性滑坡形成、规模和分布的关系。

土地利用与植被覆盖

收集自然资源、林草等部门最新土地利用分类、土地变更调查等数据，确定评价区森林植被、地表水体、耕地、荒坡地、城镇、道路、重大基础设施等用地类型和分布现状，分析土地利用类型及其变化与非显性滑坡形成的关系。

收集、调查或空天遥感分析，确定评价区植被覆盖类型、植被覆盖率、植被分布与面积等信息，分析植被覆盖要素对评价区非显性滑坡形成的影响。

气象水文

收集评价区气象卫星和气象雷达资料，主要包括气候类型、降水量、降雨强度、降雨持续时间、温度、湿度、风速等，确定评价区与非显性滑坡关系密切的极端降雨特征与不同工况降雨特征，分析气象要素对评价区非显性滑坡的影响。详见附录B。

收集评价区地表水的流域特征与水文要素，包括流域汇流面积、水系分布、流量、水位、历史洪水等，分析水文要素对评价区非显性滑坡的影响。

开展评价区水文地质调查，确定地下水分布、类型、水位埋深、流动方向、补径排流量等动态特征，查明斜坡岩土体含水率分布特征，分析地下水对评价区斜坡岩土体影响及其与非显性滑坡的关系。

三维地质模型构建

一般规定

多源数据融合解析应统一空间参考系，融合地形与遥感数据准确反映地貌特征，整合地下水监测和含水层信息揭示水文地质状况，结合钻孔、物探和地质测绘数据构建地层、断层等地质结构，过程中需严格进行数据质量控制、预处理和地质逻辑校核，确保属性一致、结构合理，符合《三维地质建模技术要求》（DZ/T 0276-2015）、《地质勘查技术规范》（DZ/T 0300.43-2016）、《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2009，2020版）、《工程地质钻探规范》（DZ/T 0215-2018）等规范要求，为高质量三维地质建模与工程应用提供科学依据。

数据清洗和预处理

- 数据清洗和处理步骤，包括去除异常值、填充缺失数据、统一单位等。

- 确保数据的准确性和完整性。

数据融合和解析

- 描述如何将不同数据源的信息整合到一个统一的评估模型中。

- 确定数据融合的方法，如加权融合、专家判断等。

数据质量控制

- 确定数据质量控制标准和方法，包括数据验证、异常值处理、质量度量等。

- 描述如何处理可能存在的数据误差和不确定性。

数据安全和隐私

- 强调对敏感数据的保护，确定数据获取、存储和传输的安全措施。

- 确保评估过程中的数据安全和隐私保护。

多源数据类型

多源数据以图层（Layer）形式进行管理，根据数据类型可划分为基础地理数据、基础地质数据、滑坡灾害数据、二维影像数据、三维空间数据等类型，矢量、栅格、点云、三维模型数据格式。以下是一些常见的多源数据类型和相应的数据分析基本规定：

多源数据类型

主要包括：地形地貌数据、地质构造数据、气象数据、遥感数据、地下水数据、土层物理力学参数数据、历史滑坡数据、环境因素数据，以及InSAR形变监测数据、激光雷达点云数据、无人机航测数据、土地利用/土地覆盖数据、植被覆盖度数据、地震动参数数据等。

多源数据来源

主要包括：卫星影像、地形图、无人机航测、气象数据、地质勘测数据等。

多源数据分析

主要包括：激光雷达点云数据、影像数据、地形数据、三维模型数据等，通过专业软件可处理为影像TIF或地形的GDAl、Proj文件，实现高精度地形数据提取坡度、坡向、粗糙度、山脊线、山谷线等，形成地形特征库。

地形数据融合方法

基于斜坡多源数据，开展高精度地形数据的融合是进行滑坡危险性评价的关键。以下是一些常见的地形数据融合方法：

LiDAR数据融合

激光扫描（LiDAR）技术可以提供高精度的地形数据。LiDAR点云数据与其衍生地形数据（如DEM、DSM等）进行融合，可以增强地形地貌信息的精度和完整性。

多源数据融合

结合卫星遥感数据、GPS测量数据、地质勘测数据等多种数据源，利用融合算法以获取更全面的地形信息。

GIS数据融合

利用地理信息系统（GIS）平台，将不同分辨率和精度的地形数据集成在一起，通过空间分析和插值等技术方法融合成高精度的地形数据。

地形特征提取

通过提取地形特征（如坡度、坡向、高程等），将不同来源的地形数据融合在一起，以获取更为准确的地形信息，有助于评价非显性滑坡危险性。

地下水信息融合方法

地下水位变化是引发滑坡的重要因素。高地下水位会增加坡体的孔隙水压力，削弱土体的抗剪强度，导致坡体失稳。将地下水位数据融合到滑坡危险性评价中，有助于识别潜在的危险区域。

对于滑坡危险性评价，地下水信息的融合也是至关重要的。地下水对于滑坡的稳定性和发生具有重要影响，因此综合考虑地下水信息可以提高评价的准确性。以下是一种用于滑坡危险性评价的地下水信息融合方法：

数据采集与处理

- 收集地下水位、地下水流速、地下水位变化等地下水信息数据。

- 对采集的数据进行清洗、去除异常值、统一单位等预处理操作。

地下水信息分析

- 利用地下水信息数据分析地下水位的变化规律、地下水位与降雨之间的关系等。

- 确定地下水对于斜坡稳定性的影响程度，包括地下水位高低对滑坡的影响等。

地下水信息融合

- 将地下水信息与地质信息、地形信息等结合起来，形成一个综合的地下水-地质-地形信息模型。

- 可以利用地统计方法或模型集成等技术将地下水信息融合到整体评价中。

地质结构数据融合

地质结构的准确识别与表达对于地质灾害评估和地下工程设计至关重要。通过融合钻孔、地质测绘、物探和遥感等多源数据，能够更全面地反映地层分布、断层走向及褶皱形态。融合过程注重空间定位一致性和属性统一，结合地质规律校核，确保构造模型的科学合理。以下为地质结构数据融合的主要方法：

多源数据整合

- 收集钻孔资料、地质剖面、物探数据和遥感影像等多种地质数据。

- 对不同来源数据进行空间配准和格式转换，保证坐标系统一致。

构造要素数字化

- 将断层、褶皱、节理等构造要素进行数字化处理和属性编码。

- 结合地质测绘和钻探结果，完善构造要素的空间范围和形态。

地质结构校核

- 根据地层叠覆、构造运动等地质规律，检验数据间的逻辑关系。

- 处理不一致或冲突信息，确保地质模型的合理性和连续性。

工程地质条件融合

工程地质条件融合涉及岩土体性质、工程地质分类和力学参数等多方面信息的集成，是指导工程设计和施工安全的重要基础。融合过程强调数据的全面性和准确性，统一参数标准，建立完善的工程地质信息体系。具体方法包括：

工程地质资料收集

- 收集现场勘察报告、实验室试验数据和历史工程档案。

- 整理岩土性质、土层厚度、含水性及变形特征等关键信息。

物理力学参数整合

- 统一力学参数的测量标准与单位，处理数据的时空差异。

- 对不完整或异常参数进行补充或修正，保证数据可靠性。

工程地质分类统一

- 依据国家或行业标准，统一工程地质类别和命名规范。

- 明确不同地质条件下的工程性质及潜在风险等级。

工程应用支持

- 将融合后的工程地质数据应用于边坡稳定及工程设计。

- 提供科学依据，支持工程风险评估和施工方案优化。

三维地质建模

将多种来源的地质数据整合在一个统一的三维空间框架内，以形象、直观地表示地下地质体的空间分布、结构关系与物理特征。这种建模不仅有助于地质信息的立体表达与综合分析，广泛应用于滑坡危险性评价、资源勘探、地质灾害预测及地下工程建设等领域，详见附录C。以下是一些常见的三维地质信息融合方法：

统计建模法

利用概率统计理论对多源地质数据（如钻孔、测线、地质填图、物探结果等）进行空间建模。常用技术包括克里金插值、高斯随机场、条件模拟等，能够生成一系列具有不确定性表达的三维地质模型。

机器学习建模法

通过对大量地质样本数据进行训练，提取隐含的特征与规律，实现自动化的三维地质建模。常用算法包括支持向量机、随机森林、卷积神经网络、深度学习方法等。

数据插值建模法

通过空间插值技术将离散的地质数据扩展为连续体，构建地层界面或地质体的三维模型。该方法广泛应用于钻孔、地震剖面等数据的空间补全，常用插值方法包括反距离加权法、样条函数插值、克里金法等。

层次化建模法

依据地质信息的尺度和来源特征，将建模过程划分为多个层级：区域尺度采用遥感、地貌、地质图等构建大致框架，局部尺度结合钻孔、剖面等细化模型，从而实现多尺度、多类型数据的有机融合。

广域非显性滑坡危险性评价

一般规定

工作内容：基于区域斜坡三维地质结构模型，依据区域降雨量与强度云图，量化降雨入渗相关参数，运用分布式水文模型耦合渗流-应力场，模拟区域斜坡稳定性动态响应，评价极端强降雨诱发非显性滑坡危险性，并绘制区域危险性等级区划图。

广域斜坡稳定性评价宜采用无限斜坡理论。

广域非显性滑坡危险性评价应在孕灾环境调查、三维地质模型构建和广域斜坡稳定性评价的基础上进行，重点区域可补充专门的工程地质调查作为控制性参数。

在广域斜坡稳定性评价结果的基础上，叠加降雨条件，应采用定性和定量相结合的方法开展，形成危险性评价及区划结果。

三维地质结构模型构建

整合高分辨率遥感影像、高精度地貌数据、大比例尺区域地质图、岩土体类型、广域无人机勘测数据和基覆界面土层厚度，构建区域三维地质结构模型，详见第6章。

极端强降雨条件

依据区域降雨强度预报数据（逐小时雨强、雨量、影响范围）和地面气象雷达探测数据（详细见附录B），生成时空动态降雨强度-历时云图，为分析降雨入渗过程中斜坡内部渗流场特征、坡面汇水和稳定性变化提供动态降雨条件。

岩土体物理力学参数

基于区域工程地质条件和典型岩土体物理力学参数，量化岩土强度、渗透系数等参数。

广域斜坡稳定性评价

- 无限斜坡的稳定性评价方法：TRIGRS模型适用于降雨诱发的区域性浅层滑坡，SINMAP模型适用于受地形条件控制的广域性滑坡。详见附录D和E。

采用TRIGRS模型和SINMAP等分布式水文模型，模拟极端强降雨入渗过程，计算基覆界面以上孔隙水压力，每个斜坡单元降雨工况下的稳定性系数，并分析斜坡体相应的渗流场特征和力学机制。

基于物理过程耦合模拟输出，结合临界极端强降雨阈值，预测广域斜坡稳定性。

广域非显性滑坡危险性评价

依据极端强降雨条件下广域斜坡稳定性计算值，根据Fs值大小将评价结果分为极高危险区、高危险区、中等危险区和低危险区4级，危险性等级划分标准如表1。

广域非显性滑坡危险性等级划分标准表

| 斜坡稳定性系数Fs | Fs<1.0 | 1.0≤Fs<1.05 | 1.05≤Fs<1.15 | 1.15≤Fs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定性状态 | 不稳定 | 欠稳定 | 基本稳定 | 稳定 |
| 危险性等级 | 极高 | 高 | 中 | 低 |

广域非显性滑坡危险性空间可视化

利用地理信息软件平台将危险性等级与地形叠加，生成危险性分区图，标注不同危险性等级，详见附图H。

单体非显性滑坡危险性评价

一般规定

工作内容：基于斜坡三维地质模型，精确测定岩土体物理力学及水文参数；结合降雨、地下水等动态因素，运用渗流-应力耦合数值模型模拟斜坡水-力相互作用过程，动态计算稳定性系数变化及失稳概率；最终融合运动路径模拟结果，定量化绘制单体非显性滑坡时空概率危险区划图。

单体斜坡稳定性评价方法宜采用极限平衡理论。

单体非显性滑坡危险性评价结论应包含非显性滑坡发生的概率和空间影响范围概率等。

单体非显性滑坡危险性评价

滑坡边界确定

通过广域非显性滑坡危险性快速评价，识别出极端强降雨条件下斜坡中最危险的区域与部位，圈定潜在单体滑坡范围及潜在的失稳规模。

精细化三维地质建模

详细勘查岩土体结构获取基覆界面、软弱面分布与地质构造，整合高精度地形数据、土地利用数据、工程地质条件和水文地质条件，建立包含地形、地质结构、植被和水文条件的三维地质模型。

关键参数选取

测定岩土体物理力学参数，通过蒙特卡洛模拟或随机场理论，量化岩土强度不确定性（c、φ服从正态分布）。

降雨渗流特征分析

测定岩土体入渗参数，结合降雨动态过程的情景模拟，量化入渗参数不确定性。

单体斜坡失稳概率分析

结合极端强降雨条件和水文地质条件，运用渗流-应力耦合模型分析斜坡渗流场与应力场演变。

- 极限平衡法：采用传递系数法，计算沿基覆界面滑动的斜坡稳定性时，应根据基覆界面形态采用平面或折线形滑面。计算土质斜坡、极软岩斜坡、破碎或极破碎岩质斜坡内部稳定性时，可采用圆弧形滑面。计算不同滑面的稳定性系数，如Bishop法、Janbu法。详见附录F。

稳定性动态计算：基于极限平衡法，动态评估随机抽样岩土参数（c、φ服从正态分布）下斜坡体的失稳概率，其结果分为极高（80～100%）、高（60～80%）、中等（40～60%）、低（20～40%）和极低（0～20%）五个等级。

滑坡影响空间概率分析

通过数值软件计算斜坡不同失稳规模、不同物理力学参数和不同饱水状况下的影响范围（堆积范围和堆积厚度），其结果分为极高（80～100%）、高（60～80%）、中等（40～60%）、低（20～40%）和极低（0～20%）五个等级。

单体非显性滑坡危险性等级划分

融合失稳概率、运动路径模拟和冲击范围，定量绘制时空概率危险区图；根据矩阵分析法获得危险性评价分级表，将单体非显性降雨型滑坡的危险性划分为极高、高、中等、低和极低五个等级，如表2。

单体非显性降雨型滑坡危险性评价分级表

| 危险性 |  | 在极端强降雨条件下斜坡体失稳概率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 极高（80~100%） | 高（60~80%） | 中等（40~60%） | 低（20~40%） | 极低（0~20%） |
| 斜坡 影响 范围 空间 概率 | 极高（80~100%） | 极高 | 高 | 高 | 中等 | 低 |
|  | 高（60~80%） | 高 | 高 | 中等 | 中等 | 低 |
|  | 中等（40~60%） | 高 | 中等 | 中等 | 低 | 极低 |
|  | 低（20~40%） | 中等 | 中等 | 低 | 低 | 极低 |
|  | 极低（0~20%） | 低 | 低 | 极低 | 极低 | 极低 |

单体非显性滑坡危险性空间可视化

利用地理信息软件平台将危险性等级与地形叠加，生成危险性分区图，标注不同危险性等级或概率区域。

资料整理和成果编制

一般规定

- 非显性滑坡危险性评估成果包括：评估报告、图件和附件。

报告应文字简明扼要、相互连贯、重点突出、论据充分、结论明确。

图件应根据有关图式图例绘制，图面布置合理、图层规范清晰、便于应用单位阅读。

报告

- 报告应在调查和综合分析研究的基础上编写。

评估报告编制章节应按附录G进行。

图件

- 图件主要包括危险性评价范围图（包含交通、居民点、重大基础设施等）；区域微地貌图；区域地质构造图；区域土层、松散堆积体或强风化坡积物厚度分布图、土地利用与植被覆盖图、强降雨分布图；区域非显性滑坡危险性评价图；典型单体滑坡危险性评估图，以及其他需要的专项图件。

- 图件比例尺：图件比例尺以能便于阅读,并考虑委托单位使用方便为宜。区域非显性滑坡危险性评价图一般1:5000为宜，单体非显性滑坡危险性评价图1:1000为宜。图件编制详见附录H。

附件

- 勘查成果统计表。

- 孕灾信息调查表。

- 野外典型照片和视频等。

（资料性附录）
非显性滑坡调查关键信息自动提取方法

当前非显性滑坡危险性评价中，对其关键信息提取主要是以无人机数字摄影测量技术获取的正射影像图（DOM）和三维点云（Point Cloud）成果作为数据源，针对不同维度的遥感数据源开展了粗糙度、特征值比率、坡度、灰度阈值、边缘梯度、监督分类等滑坡要素自动识别提取研究。利用三维点云与数字图像的滑坡要素自动识别，可提取地表裂缝、微地貌信息。

通过局部采样统计全域点云的粗糙度、特征值率、坡度三种指标进行微地貌特征识别。相关重要参数说明如下：

- 粗糙度可以定义为地形表面的不规则性。未受过扰动滑坡区域和裂缝之间的表面粗糙度存在着明显差异。

- 特征值率是能够描述点云集合中是否具有方向性的一个指标。裂缝在空间分布上呈局部下错趋势，相应点云在平坦坡面上会呈现出下陷内凹，因此地表裂缝在空间上呈现明显的方向性。其方法是从利用PCA主成分分析来确定局部邻域所有点的3个主向量的特征值大小比率，如果裂缝在某一固定方向上具有很强的延展性则特征值λ1（最大特征值）要远大于λ2,λ3相反λ2,λ3近于0。

- 坡度是指描述点云邻域集合中拟合平面的坡度大小，也是斜坡稳定性分析中的最重要参数，同时也对裂缝信息的识别和提取颇有成效，坡度在两个连续的陡坡之间突然发生变化，即说明在斜坡直接存在陡坎或凸起物导致坡度骤变。

- 使用数字图像的裂缝识别方法基本分为阈值分割、边缘检测、机器学习的裂缝语义分割三类：

各识别指标定义及计算方法如下：

- 灰度阈值分割模型是最为简单的一种裂缝识别方法，裂缝在二维图像中常常以偏黑色的像素存在，经过灰度化处理后的二值图像，采用一定的灰度值阈值分割，就能够达到裂缝提取的目的，但是此类方法的鲁棒性较差。

- 边缘检测是通过灰度梯度变化大小来判断像素是否属于物体边缘的过程，利用边缘检测算法可以有效检测出物体的轮廓，因此在计算机图像处理领域中常常利用各类边缘检测算子及改进算法识别裂缝或异常物体。

- 裂缝语义分割是根据裂缝及其周边地物的影像特征来通过机器学习手段完成图像分类，由于RGB值包含更多的图像信息特征，相比于灰度分割能够更好的区分裂缝与背景。

（资料性附录）
不同时空尺度的气象预报

一般规定

雷达未来2小时降水预报方法

- 数据源要求

- 雷达数据

①数据格式：bin/png；

②数据更新频率：3min/5min/6min；

③数据延迟：从观测完成到传输至处理终端最高延迟应不高于20分钟，且延迟越低越好；

④数据质量：雷达观测应能准确测量观测时间和地点的降水强度，应至少包含多个仰角的雷达反射率因子和雷达元数据信息，在一段时间内的观测保持稳定，确保数据的真实反映；

- 雨量站数据

①数据格式：csv, xlsx, txt；

②数据更新频率：5min到1h；

③数据质量：站点观测应准确反映单点的真实降水情况，观测的降雨精度精确到0.1mm，应至少包含站点经纬度、小时或5min累积降水量信息；

- 预报算法

- 未来2h的雷达外推和降水量预报应使用预报效果较好的深度学习模型，包括UNet、PhyDNet、transformer等。

- 预报流程

预报流程主要包含以下几个方面：

- 数据输入：通过API、ftp等方式从源数据处接收雷达、站点数据，此处应使网络传输保持快速且稳定；

- 数据预处理：对接收的雷达、站点数据进行解码、读取、清洗，对雷达数据进行去噪，对站点观测进行异常值剔除，并处理为模型输入所需的格式；

- 预报：将预处理后的数据输入模型进行预报，得到未来两小时的逐小时降水量；

- 后处理：对预报的数据进行投影转换、可视化等操作；

- 结果发布：将预报结果通过API、ftp等方式发布给所需用户；

- 预报尺度

- 时间分辨率：1min-5min；

- 空间分辨率：1km；

- 更新频率：5min。

卫星未来2小时降水预报方法

- 数据源要求：

- 基于卫星的2小时降水预报主要依赖高质量的静止气象卫星红外通道观测数据，载荷应至少包含中心波长分别在6.2、10.4、12.3μm附近的通道，数据更新频率需10-15min且保持稳定，数据延迟应低于30-40min，观测的空间分辨率应为3km或2km，数据应为全圆盘，至少覆盖中国区域。

- 预报算法：

- 基于卫星的未来2h降水预报应基于包括UNet、ConvLSTM、transformer、GAN、diffusion等深度学习模型的一种或多种实现，预报算法以过去的两个或多个时次卫星通道亮温为输入，得到未来两小时的雷达反射率和降水预报；

- 预报流程：

- 预报流程主要包含以下几项：

- 数据输入：通过juicefs、ftp等方式从源数据处接收静止气象卫星的红外观测全圆盘数据，此处应使网络传输保持快速且稳定；

- 数据预处理：对接收的卫星数据进行解码、读取，截取所需区域和通道，重投影至等经纬投影，并处理为模型输入所需的格式；

- 预报：将预处理后的数据输入模型进行预报，得到未来两小时的雷达反射率和降水预报；

- 后处理：对预报的数据进行投影转换、可视化等操作；

- 结果发布：将预报结果通过API、ftp等方式发布给所需用户；

- 预报尺度：

- 时间分辨率：10-15min；

- 空间分辨率：2km；

- 更新频率：10-15min。

未来24小时降水预报

- 数据源要求

- 未来24小时降水预报在模式预报基础上进行订正，依赖区域数值预报模式的预报结果和站点观测，两类数据均应至少包含小时累积降水量及对应的经纬度。区域数值预报模式的预报空间分辨率至少为9km，预报时长至少24小时，且为逐小时预报，每日至少更新两次，数据延迟应低于15小时。站点观测更新频率至少为逐小时，延迟应低于40分钟。

- 预报算法

- 未来24小时降水预报在区域模式预报基础上，融合站点观测进行订正，可基于ConvLSTM、transformer、GAN等模型进行。预报算法的输入包括模式的24小时预报、过去两个时次的站点观测，输出订正后的未来24小时逐小时降水预报。

- 预报流程

- 数据输入：通过API、ftp等方式从源数据处接收区域数值模式预报、站点观测数据，此处应使网络传输保持快速且稳定；

- 数据预处理：对接收的模式预报、站点数据进行解码、读取，对模式预报数据进行插值，清洗站点观测，进行异常值剔除，并将模式预报和站点数据均处理为模型输入所需的格式；

- 预报：将预处理后的数据输入模型进行预报，得到订正后的未来24小时逐小时降水量；

- 后处理：对预报的数据进行投影转换、可视化等操作；

- 结果发布：将预报结果通过API、ftp等方式发布给所需用户；

- 预报尺度

- 时间分辨率：1h；

- 空间分辨率：2km；

- 更新频率：1h。

历史降水分析方法

- 数据源要求

- 历史降水实况数据应是至少融合雷达和站点的小时累积降水量，雷达数据观测应包含多个仰角的反射率因子，更新频率至少6分钟或更高，数据延迟应不高于20min。站点观测数据应至少包含小时累积降水量和经纬度信息，更新频率至少1h，延迟不高于40min。

- 分析算法

融合雷达和站点降水的方法可为UNet、AFNONet、transformer等深度学习模型，模型输入为过去一小时的雷达观测反射率因子和站点观测的小时降水量，输出整个网格每个格点的实况小时降水量。

- 分析流程

- 数据输入：通过API、ftp等方式从源数据处接收雷达、站点数据，此处应使网络传输保持快速且稳定；

- 数据预处理：对接收的雷达、站点数据进行解码、读取、清洗，对雷达数据进行去噪，对站点观测进行异常值剔除，并进行投影等操作，处理为模型输入所需的格式；

- 实况降水估计：将预处理后的数据输入模型，得到过去一小时的累积降水量；

- 后处理：对估计的降水量数据进行投影转换、可视化等操作；

- 结果发布：将结果通过API、ftp等方式发布给所需用户；

- 分析尺度

- 时间分辨率：1h；

- 空间分辨率：1km；

- 更新频率：1h。

- 降雨数据成果形式

- 降雨数据成果形式如表B-1。

- 表B-1 降雨数据成果形式

| 数据类型 | 数据格式 | 数据释义 |
| --- | --- | --- |
| 点数据 | Json | 指通过任一经纬度调用的数值数据 |
| 图层数据 | PNG | 指可视化的降雨图图层数据 |
| 网格数据 | NETCDF | 指栅格结构存贮的数据 |

（资料性附录）
三维地质建模步骤

三维地质建模是将多种来源的地质数据整合在一个统一的三维空间框架内，以便更准确地表示地下结构和地质特征。这种融合对于滑坡危险性评价、资源勘探、地质灾害预测等应用非常关键。以下是一些常见的三维地质建模方法，优势和不足见附表C-1：

统计建模法

利用统计方法结合不同来源的地质数据，生成三维地质模型，尤其适用于不确定性较大的数据融合。步骤：

- 对各类地质数据进行统计分析，确定其空间分布特征。

采用多元统计方法（如主成分分析、贝叶斯融合）融合数据，生成三维模型。

对模型的不确定性进行评估，标注不确定性区域。

将融合结果进行可视化，分析关键地质特征。

机器学习建模法

利用机器学习算法从多源地质数据中提取特征，生成三维地质模型。步骤：

- 收集和整理多源地质数据，进行预处理。

- 选择适当的机器学习算法（如深度学习、支持向量机），对数据进行训练和建模。

- 通过模型融合技术（如集成学习），结合不同数据源的结果，生成最终的三维地质模型。

- 进行模型验证和优化，分析模型结果的合理性。

数据插值建模法

概述：通过插值技术将稀疏的地质数据（如钻孔、地震剖面数据）扩展为连续的三维地质模型。

步骤：

- 收集并整理钻孔数据、地震剖面、测井数据等。

- 采用Kriging、反距离权重法或自然邻点法等插值算法，生成三维格网数据。

- 根据插值结果，生成地层界面、断层面和岩体结构的三维模型。

- 将插值模型与其他三维地质信息融合，构建完整的三维地质模型。

层次化建模法

概述：将不同尺度和类型的地质信息按层次化方式构建成三维模型，通过多尺度融合提高模型的精确度和可解释性。

步骤：

- 按照地质数据的尺度和精度，将数据分为不同层次（如区域尺度、局部尺度）。

- 分别在不同尺度上构建地质模型，如区域地质模型、局部断层模型等。

- 通过层次化融合技术，将不同尺度的模型融合为统一的三维模型，保证在不同尺度下的精度。

- 更多三维地质信息融合方法优缺点：

- 表C-1 三维地质建模方法优缺点

| 融合方法 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 地质-水文耦合建模 | 能够综合考虑地质和水文因素，提供精细的地下水流动模拟。 | 模型构建和参数校准复杂，计算量较大。 |
| 多源数据同化 | 提高模型的准确性和预测能力，能够动态更新模型。 | 同化算法复杂，需要高精度观测数据支持。 |
| 遥感数据融合 | 可以覆盖大范围区域，提供连续时空分布的地下水信息。 | 遥感数据的分辨率和精度有限，可能需要与高分辨率地面数据结合使用。 |
| 地球化学-水文综合分析 | 能够深入理解地下水的来源、混合和污染过程。 | 需要大量高质量的水化学数据，分析复杂。 |
| 时空序列分析 | 能够捕捉地下水系统的动态特征，提供预测能力。 | 需要长期连续的观测数据，模型复杂性高。 |
| 机器学习与人工智能方法 | 能够处理复杂的多维数据，适应性强。 | 模型黑箱化问题，解释性较低，需要大量数据训练。 |
| 多尺度集成分析 | 能够在不同空间尺度上进行精确分析，综合考虑局部和整体效应。 | 多尺度数据的协调和集成复杂，计算资源需求大。 |

（资料性附录）
基于TRIGRS模型的广域斜坡稳定性评价

TRIGRS模型由入渗模型、水文模型、稳定性模型三部分组成。

- 图D-1TRIGRS模型

- 入渗模型适用于饱和区和非饱和区，由稳定入渗和瞬态入渗组成。稳定入渗取决于地下水位初始深度和稳定入渗速率。瞬态入渗假设水流为一维垂直向下流动，入渗强度会随着降雨强度的增加而增加。

| ψZ,t=Z-dβ +2n=1NInZKSHt-tnD1t-tn12ierfcZ2D1t-tn12 -2n=1NInZKSHt-tn+1D1t-tn+112ierfcZ2D1t-tn+112 | （D-1） |
| --- | --- |

式中：

——地下水压力水头；

——计算的总时间；

Z ——土层在垂直方向上的厚度，，z为图层在垂直于坡面方向的土层厚度，为坡角；

——稳定状态下竖直方向的地下水位深度；

；

——垂向饱和渗透系数；

——初始表面通量；

——第 n 个时间段的地表面通量强度；

；

——水力扩散系数；

N——时间段的总数目；

——Heaviside阶梯函数；为第n个降雨强度所对应的时间；

|  | （D-2） |
| --- | --- |

erfc（）为互补误差函数。

- 水文模型模拟地表径流。

| I=P+Ru ，P+Ru＜ Ks | （D-3） |
| --- | --- |
| I= Ks ，P+Ru ≥ Ks | （D-4） |

式中：

𝐼——土壤入渗率；

𝑃——单位时间降雨量；

RuRuRu——来自上游相邻栅格的单位时间地表径流量。

- 稳定性模型以摩尔-库仑破坏准则为理论基础，计算滑面抗滑力与下滑力之比。

| FsZ，t=tanφ'tanα+c-ΨZ，tγwtanφ'γssinαcosα | （D-5） |
| --- | --- |

式中：

ϕ’——土层有效内摩擦角；

c’——土层有效粘聚力；

——地下水容重（取9.8KN/m3）；

——土壤容重。

（资料性附录）
基于SINMAP模型的广域斜坡稳定性评价

SINMAP模型由水文模型、稳定性模型组成。

- 图E-1 SINMAP模型

- 水文模型计算地形湿度指数。

| w=MinR aTsinθ,1 | （E-1） |
| --- | --- |

式中：

R——稳态补给量；

Ra——横向流量；

θ——坡角；

T——土壤透过率；

Tsinθ——各点侧向流量。

- 稳定性模型计算滑面抗滑力与下滑力之比。

|  | SI=Cr+Cs+cos2θρsgD-Dw+ρsg-ρwgDwtanφDρsgsinθcosθ | （E-2） |
| --- | --- | --- |

式中：

Cr——根系粘聚力；

g——重力加速度；

Cs——土壤粘聚力；

D——土壤垂直深度；

ρs——湿土密度；

Dw——水垂直深度；

ρw——水密度；

φ——土的内摩擦角。

（资料性附录）
基于极限平衡的稳定性评价方法

基于极限平衡的稳定性评价方法建议采用传递系数法。

传递系数法计算含剖面线自动划分、条块自动划分两个部分。剖面自动划分按径流方向选取，条块自动划分按计算宽度选取，划分宽度不应小于地形测量精度。

传递系数法将滑体划分为若干条块，对每个条块的下滑力和抗滑力进行计算，同时考虑条块间的传递系数。

- 图F-1 传递系数法

|  | Fs=i=1n-1Rij=in-1ψj+Rni=1n-1Tij=in-1ψj+Tn | （F-1） |
| --- | --- | --- |
|  | ψj=cosθi-θi+1-sinθi+1tanφi+1 | （F-2） |
|  | Ti=Gisinθi | （F-3） |
|  | Ri=Gicosθitanφi+cili | （F-4） |

式中：

Fs——稳定系数；

Ri——第i条块的抗滑力；

Ti——第i条块的下滑力；

ψj——第j条块的传递系数；

φi+1——第i+1条块底滑面内摩擦角；

ci——第i条块底面粘聚力。

（规范性附录）
非显性滑坡危险性评估报告章节

前言

说明评估任务由来，评估工作的依据，主要任务和要求。

第一章 评价工作概述

第二章 非显性滑坡孕灾环境调查

一般规定

区域地质背景

地形地貌

斜坡结构

土地利用与植被覆盖

气象水文

第三章 三维地质模型构建

地形数据融合

地下水信息融合

地质结构数据融合

工程地质条件融合

三维地质模型建模

第四章 广域非显性滑坡危险性评价

广域斜坡稳定性分析

广域非显性滑坡危险性评价

广域非显性滑坡危险性等级区划

第五章 单体非显性滑坡危险性评价

单体非显性滑坡危险性评价

单体非显性滑坡危险性等级划分

危险性空间可视化

第六章 结论与建议

结论

建议

（规范性附录）
附图编制及内容

地理底图

应按GB/T12328-1990及DZ/T0179-1997规定编绘，应符合以下要求：

- 地理地质底图线画色调：等高线用浅棕色，高程和地理注记用深棕色；地质界线和地质代号、地名和行政要素用钢灰色；地质构造用红色；水系和注记用蓝色。

工程地质岩组普染色色调：火成岩和岩浆岩类用红色，变质岩类用浅红色；碳酸盐岩类用绿色；碎屑岩类用粉色；松散岩类用黄色。

钻孔、探槽、探坑、试坑等勘察工程和剖面线用黑色，水文地质要素和注记、地下水等水位线用蓝色。

广域非显性滑坡危险性综合分区：危险性极高、高、中、低按红、粉、黄、绿色调。分区代号用黑色。

单体非显性滑坡危险性综合分区：危险性极高、高、中、低极低按红、粉、黄、浅绿、深绿色调。分区代号用黑色。

平面图和剖面图分别作图例。

广域非显性滑坡危险性分区评价图

应主要反映非显性滑坡危险性综合分区评估结果，要求如下：

- 平面图内容应表示非显性滑坡的位置、规模、危险性等。

- 按规定的素色表示简化的地理、行政区划要素。

- 采用不同颜色的线状符号、面状、点状分门别类的表示交通、居民点和重大基础设施等。

- 采用面状普染颜色表示非显性滑坡危险性四级综合分区。

单体非显性滑坡危险性分区评价图

应主要反映非显性滑坡危险性分区评价结果，要求如下：

- 平面图内容应表示非显性滑坡的边界、等值线、构筑物、土地利用等。

- 剖面图应表示土层厚度、岩土体地质结构、水文地质条件；

- 采用面状普染颜色表示非显性滑坡危险性五级综合分区。